| TP ATELIER | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2H | TP SOUDAGE POSTE SERP |  |  |

« A PARTIR D’UN VEHICULE AYANT SUBIT UN CHOC DU 2ème DEGRE, EFFECTUER UNE SOUDURE SERP »

FICHE DE SECURITE

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Brûlure des mains / yeux | CAUSES - Outils coupants - Bruit lié aux outils pneumatiques - Brûlure liée à l’utilisation d’une source de chaleur - Ponçage de la surface travaillé - Utilisation de matériel pneumatique |

- Quelles sont les risques liés au soudage SERP ?

_______________________________________________________________________________________

- Quel EPI devez-vous porter lors du soudage SERP?

_______________________________________________________________________________________

- Que signifie EPC ? Devez-vous en mettre un lors du soudage ?

_______________________________________________________________________________________

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

REALISER UN ASSEMBLAGE PAR POINTS SERP

Réaliser un assemblage par points sur deux tôles mises en superposition d’un poste SERP

1 Réaliser un test de soudure « Tôle éprouvette »

DEMARCHE DE TRAVAIL

1ère ETAPE : Préparation du poste de travail

| - Rédiger la feuille de suivi des travaux - Préparer le matériel - Préparer les produits. - Mettre en place le système d’aspiration si nécessaire |  |
| --- | --- |

2ème ETAPE : Préparation des éléments

|  | - Découper des 2 plaques de tôles aux dimensions données par votre professeure : Largeur _____ cm ____ mm Longueur _____ cm _____mm |
| --- | --- |

EPC-EPI : Mettre en place les rideaux de protection

3ème ETAPE : Effectuer un test « éprouvette » et essai destructif

4ème ETAPE : Analyse

- Analyse des points (aspects, ZAT)

- Réaliser un essai destructif

- Rangement du poste de travail

- Réaliser un assemblage par points sur deux tôles mises en superposition d’un poste SERP

1ère ETAPE : Préparation du poste de travail

- Avoir le même matériel qu’au précédent exercice

- Préparer les produits.

2ème ETAPE : Préparation des éléments

|  | - Découper des 2 plaques de tôles aux dimensions données par votre professeure : Largeur _____ cm ____ mm Longueur _____ cm _____mm |
| --- | --- |

EPC-EPI : Mettre en place les rideaux de protection

3ème ETAPE : Traçage

| - Tracer 5 points à la même distance - Brider les tôles en superposition. - Régler le poste SERP selon la nuance de l’acier. - Souder les tôles. |  |
| --- | --- |

- Réaliser un assemblage par points sur deux tôles par soyage d’un poste SERP (Soyage)

1ère ETAPE : Préparation du poste de travail

- Avoir le même matériel

- Prendre une pince à soyer

- Préparer les produits (5 points à la même distance)

2ème ETAPE : Préparation des éléments

|  | - Découper des 2 plaques de tôles aux dimensions données par votre professeure : Largeur _____ cm ____ mm Longueur _____ cm _____mm |
| --- | --- |

EPC-EPI : Mettre en place les rideaux de protection

3ème ETAPE : Réaliser le soyage d’une tôle

4ème ETAPE : Brider les tôles

- Régler le poste SERP selon la nuance de l’acier.

- Souder les tôles.