| TD ATELIER | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1H | TD SOUDAGE POSTE SEMI-AUTOMATIQUE |  |  |

« A PARTIR D’UN VEHICULE AYANT SUBIT UN CHOC DU 2ème DEGRE, EFFECTUER UNE SOUDURE »

FICHE DE SECURITE

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Brûlure des mains / yeux | CAUSES - Outils coupants - Bruit lié aux outils pneumatiques - Brûlure liée à l’utilisation d’une source de chaleur - Ponçage de la surface travaillé - Utilisation de matériel pneumatique |

- Quelles sont les risques liés au soudage ?

_______________________________________________________________________________________

- Quel EPI devez-vous porter lors du soudage ?

_______________________________________________________________________________________

- Que signifie EPC ? Devez-vous en mettre un lors du soudage ?

_______________________________________________________________________________________

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

Connaitre le matériel de soudage :

Mots pouvant vous aider à compléter les images précédentes

| Bouteille de gaz | Pince de masse | Torche |
| --- | --- | --- |
| Tube contact | Protection gazeuse | Torche |
| Fil électrode | Cable de masse | Générateur de courant |
| Faisceaux de torche | Bibine de fil | Métal en fusion |
| Buse | Point de chainette (cordon) |  |

- Le détendeur débitmètre

Indique le débit du gaz en : Litres / Minute

Indique la quantité de gaz restant dans la bouteille en : Bars

Régler la quantité de gaz : 	Réglage en pression : 1 à 2 Bars

Réglage en débit : 10 à 15 l/min

Poste à souder :

Quelles sont les différents réglages du poste à souder ?

Les différents procédés d'assemblage :

Quel procédé avez-vous utilisé pour réaliser un soudage par point de chainette ?

_________________________________________________

Quel procédé avez-vous utilisé pour réaliser un soudage par Bouchonnage ?

_________________________________________________

Installation de la bobine de fil et de galets

|  | Vue à l’intérieur du générateur |
| --- | --- |

Relier les images à la définition :

| Galets | Réglage pression galets | Bobine de fil |
| --- | --- | --- |