| SYNTHESE | Nom : __________ | Prénom : ____________ | Date : … /… /… |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORGANISATION STRUCTURELLE DES VEHICULES |  |  |

# QU'EST-CE QUE LA STRUCTURE D'UN VEHICULE ?

La structure d'un véhicule est l'ensemble des éléments rigides qui soutiennent tous les composants de la voiture. Elle joue un rôle majeur dans la sécurité et l'absorption d'énergie en cas de choc.

# LES GRANDES FAMILLES DE STRUCTURES

| - Structure autoportante (monocoque) : Très utilisée aujourd'hui sur les voitures de tourisme. La carrosserie elle-même assure la rigidité. - Châssis séparé : Présent sur utilitaires, 4x4, camions. La carrosserie est posée sur un châssis rigide. |  |
| --- | --- |

# LES ELEMENTS PRINCIPAUX DE LA STRUCTURE

- Le plancher : Partie inférieure du véhicule.

- Les longerons : Pièces maîtresses longitudinales.

- Les traverses : Renforcent latéralement le véhicule.

- Les montants (A, B, C) : Soutiennent la structure verticale du véhicule.

# LES ZONES DE DEFORMATION PROGRAMMEE (ZONES CRASH)

Zones conçues pour se déformer volontairement lors d'un choc afin de protéger les occupants.

# LES MATERIAUX UTILISES

- Acier : structure principale

- Aluminium : allègement

- Plastique / composite : éléments extérieurs

- Assemblage : collage, rivetage, soudage

# REPARATION ET IMPACT POUR LE CARROSSIER-PEINTRE

Connaître la structure permet d'identifier les zones réparables ou à remplacer et d'appliquer les bonnes méthodes selon les normes constructeur.

# Résumé sous forme de tableau

| Élément | Rôle principal | Matériau courant |
| --- | --- | --- |
| Longeron | Absorbe choc frontal | Acier |
| Traverse | Renforce la structure | Acier |
| Montant B | Soutien central | Acier |
| Plancher | Base du véhicule | Acier |
| Pare-chocs | Protège extrémités | Plastique |