Maquette Pédagogique

Réalisation d’un système de supervision sur un moulin industriel

Lycée Jules FIL Carcassonne

### Fig. 1 - Schéma synoptique de la maquette pédagogique

# Maquette d’études

Afin de réaliser l’étude du système, de développer la solution logicielle pour la supervision et d’élaborer une séquence pédagogique complète autour de ce système, une maquette d’études est proposée. Afin de travailler sur un système réel, nous avons fait le choix d’utiliser le même matériel pour cette maquette que sur le système réel et les programmes injectés dans l’automate (Décrit en Annexe n°3) et l’IHM (Décrit en Annexe n°4) sont les programmes originaux conçus, développés et installés dans les moulins en production, aucune adaptation n’a été réalisée en ce sens ! Vous trouverez une vue plus rapprochée de la plaque Labdec ainsi qu’une schématisation sous Fritzing en Annexe n°5.

### Fig. 2 - Photo de la maquette d’études

La maquette ne comporte qu’un seul variateur PowerFlex, il a été décidé de simuler le fonctionnement du moteur de la meule (PowerFlex 1) et non pas celui de l’auget. Les éléments de simulation suivants remplacent les éléments du système réel :

- 2 Interrupteurs 0/1 remplacent le capteur d’ensachage (Input 6) et le cavalier shunt sécurité  (Input 5).

- 2 Boutons Poussoirs remplacent le capteur de bluterie (Input 4) et le capteur bas trémie (Input 0).

- 1 LED Rouge remplace le moteur bluterie (Output 5).

- 1 LED Verte remplace le moteur son (Output 1).

- 1 LED Jaune remplace le moteur succion (Output 0).

- 1 LED Orange remplace les 2 moteurs de battage de la toile (Output 2).

Le maquette pédagogique comporte différents éléments :

- 1 automate Allen-Bradley Micro 850 qui est l’organe central de commande de tout le moulin. Cet automate comprend deux cartes d’extensions :

  - 2080-RTD2 : Permet de récupérer la valeur Ohmique de la sonde PT100 afin de mesurer la température de chauffe de la meule.

  - 2080-SERIALISOL : Permet de piloter les variateurs avec le protocole Modbus RTU.

- 1 IHM Red Lion CR1000 permet de piloter tout le système, de visualiser les alarmes générées et de configurer différents paramètres comme le courant de consigne et un programmateur.

- 1 variateur PowerFlex 4M permettent de commander le moteur de la meule de 2,2 KW, il est piloté par Modbus RTU.

- 1 sonde PT100 permet de mesurer la température de la meule.

Les capteurs et les moteurs simulés sur un plaque labdec et des interrupteurs et des LEDs :

Capteur

d’ensachage

Shunt

Sécurité

Capteur

Bluterie

Capteur

Bas Trémie

Moteur

Bluterie

Moteur

Son

Moteur

Succion

2 Moteurs

Battage

Logiciels à installer pour configurer l’automate et l’IHM :

Vous devrez utiliser les logiciels suivants pour configurer l’automate et l’IHM :

- Logiciel Connect Components Workbench (CCW) pour l’automate : https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/capabilities/industrial-automation-control/design-and-configuration-software.html

- Logiciel Crimson pour l’IHM : https://www.hms-networks.com/sw/crimson

Les fichiers de configurations sont fournis :

- Programme CCW pour l'Automate - Moulin 850 V1.8 : C’est la configuration de l’automate.  Le mot de passe du fichier est : 2054.

- Programme pour l'IHM CR1000 - MOULIN 850 V1.8.cd32 : C’est la configuration de l’IHM. Le mot de passe du fichier est : jonzecrk.

Référence des annexes

Annexe n°1 - Schéma électrique du système	14

Annexe n°2 - Tableau électrique du moulin	15

Annexe n°3 - Fonctionnement de Connect Components Workbench	16

Annexe n°4 - Fonctionnement du logiciel Crimson	18

Annexe n°5 - Schéma électrique de la plaque Labdec	20

Annexe n°6 - Contenu du fichier Export.ccwmod	21

# Annexe n°1 - Schéma électrique du système

# Annexe n°2 - Tableau électrique du moulin

Vous remarquerez que l’on retrouve les mêmes éléments dans ce tableau électrique que dans le diagramme de déploiement. Cependant, le contacteur Q8 a été supprimé car le client de ce modèle ne souhaitait pas la succion, il avait une hauteur de toi suffisante pour que le blé de la trémie se complète automatiquement par gravité. On rappelle que l’aspiration du son est également une option, ce client en avait certainement besoin.

Deux alimentations supplémentaires sont rajoutées par rapport au diagramme de déploiement, elles sont bien présentes dans le schéma électrique en Annexe n°1 :

- 1 Alimentation A1 de 24 V en courant continu qui permet d’alimenter l’automate et l’IHM Red Lion.

- 1 Alimentation A2 de 24 V en courant continu qui permet d’alimenter les différents capteurs et autres organes du moulin devant être alimenté en DC.

Ces 2 alimentations ont été choisies dans le but de protéger la partie opérative de la partie puissance, vous trouverez également 2 fusibles de réarmement pour protéger ces alimentations.

Le module blanc est un thermostat qui commande des ventilateurs pour refroidir le boîtier électrique. Pour rappel, les moulins sont souvent situés où les climats sont non tempérés.

# Annexe n°3 - Fonctionnement de Connect Components Workbench

Le logiciel utilisé pour programmer l’automate Micro 850 est un logiciel propriétaire de Rockwell Automation (Allen-Bradley a été racheté dans les années 80), c’est Connect Components Workbench 22.0 (dernière version à jour), appelé CCW. Ce logiciel permet de programmer les automates de la gamme Allen-Bradley en utilisant le langage Ladder, très utilisé par les automaticiens. Simple d’utilisation, il permet de programmer de manière graphique et ressemble aux schémas électriques, il est facilement compréhensible :

### Fig. 34 - Configuration de l’automate en utilisant le langage Ladder

### Fig. 35 - Configuration des variables globales de l’automate

Nous pouvons retrouver dans la figure précédente la configuration des différentes variables globales avec les différentes entrées et sorties programmées sur l’automate, elles correspondent au schéma électrique (Annexe n°1). On peut également configurer la partie Ethernet avec ce logiciel et les différentes cartes d’extension utilisées avec l’automate (2080-RTD2 pour la sonde de température et 2080-SERIALISOL pour la communication Modbus RTU).

### Fig. 36 - Configuration IP de l’automate (192.168.3.250) et des modules enfichables

On peut également configurer les 2 variateurs PowerFlex avec ce programme :

### Fig. 37 - Configuration du variateur du vibrateur

# Annexe n°4 - Fonctionnement du logiciel Crimson

Le logiciel Crimson permet de programmer l’IHM Red Lion CR1000. L’automate et  l’IHM utilisent le protocole CIP pour communiquer. Nous étudierons les échanges de trames entre l’automate et l’IHM dans l’étude du système. Nous pouvons vérifier que le composant Micro 820 est bien configuré sur l’IHM et l’adresse IP de l’automate doit être renseignée ici.

### Fig. 38 - Configuration du protocole du Micro 820 et de l’adresse IP (192.168.3.250)

On configure l’adresse IP de l’IHM dans un autre menu de configuration :

### Fig. 39 - Configuration de l'adresse IP de l’IHM (192.168.3.251)

On configure les variables de l’IHM dans le menu suivant, elles doivent correspondre à celles de la configuration dans le logiciel CCW, on ajoute [0] pour les identifier dans CCW :

### Fig. 40 - Configuration des variables (Datas Tags) dans l’IHM

On peut visualiser les menus de la page d’accueil, la gestion des alarmes et un émulateur permet de simuler l’IHM depuis le PC :

### Fig. 41 - Configuration des menus de l’IHM

# Annexe n°5 - Schéma électrique de la plaque Labdec

Capteur

d’ensachage

Shunt

Sécurité

Capteur

Bluterie

Capteur

Bas Trémie

Moteur

Bluterie

Moteur

Son

Moteur

Succion

2 Moteurs

Battage

# Annexe n°6 - Contenu du fichier Export.ccwmod

<modbusServer Version="2.0"> <modbusRegister name="COILS"> <mapping variable="_IO_EM_DI_00" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000001" va="0x41e"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DI_03" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000002" va="0x421"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DI_04" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000003" va="0x422"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DI_05" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000004" va="0x423"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DI_06" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000005" va="0x424"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DI_07" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000006" va="0x425"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DO_00" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000007" va="0x414"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DO_01" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000008" va="0x415"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DO_02" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000009" va="0x416"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DO_03" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000010" va="0x417"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="_IO_EM_DO_05" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000011" va="0x419"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="courrant_meule" parent="Micro850" dataType="Real" address="000012" va="0x46c"> <MBVarInfo ElemType="Real" SubElemType="Any" DataTypeSize="4" /> </mapping> <mapping variable="stop_powerflex_true" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000044" va="0x45c"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="stop_powerflex" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000045" va="0x5cc"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="5"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="4" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="start_poxerflex" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000050" va="0x5d4"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="start_bluterie" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000051" va="0x5d8"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="2"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="1" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="current_meule" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000053" va="0x5dc"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Real" DataTypeSize="4"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="T_meule" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000085" va="0x5e0"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Int" DataTypeSize="2"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="capt_rot_blut" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000101" va="0x5e4"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="alarm_entret" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000102" va="0x5e8"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="HORAMETRE" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000103" va="0x5ec"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Dint" DataTypeSize="4"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="retour_freq_meule" parent="Micro850" dataType="Real" address="000135" va="0x470"> <MBVarInfo ElemType="Real" SubElemType="Any" DataTypeSize="4" /> </mapping> <mapping variable="stop_powerflex_vibrat" parent="Micro850" dataType="Bool" address="000167" va="0x45d"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="reg_intens_meule" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000168" va="0x5f4"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Real" DataTypeSize="4"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="capt_ensach_alarm" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000200" va="0x5f8"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="capt_bas_alarm" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000201" va="0x604"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="intensite_meule" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000202" va="0x61c"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="arret_vibra" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000203" va="0x624"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="succion_force" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000204" va="0x628"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="vibra_eleve" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000205" va="0x62c"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="vidan_trem" parent="Micro850" dataType="AnyArray" address="000206" va="0x630"> <MBVarInfo ElemType="AnyArray" SubElemType="Bool" DataTypeSize="1"> <MBArrayInfo ArrayDimension="1"> <MBArrayDimensionInfo Index="0" Upper="0" Lower="0" /> </MBArrayInfo> </MBVarInfo> </mapping> <mapping variable="speed_ref_vibrat@modbus_vibrateur" parent="modbus_vibrateur" dataType="Real" address="000207" va="0x480"> <MBVarInfo ElemType="Real" SubElemType="Any" DataTypeSize="4" /> </mapping> <mapping variable="start_powerflex_vibrat@modbus_vibrateur" parent="modbus_vibrateur" dataType="Bool" address="000239" va="0x463"> <MBVarInfo ElemType="Bool" SubElemType="Any" DataTypeSize="1" /> </mapping> <mapping variable="cv_manuel@modbus_vibrateur" parent="modbus_vibrateur" dataType="Real" address="000240" va="0x484"> <MBVarInfo ElemType="Real" SubElemType="Any" DataTypeSize="4" /> </mapping> </modbusRegister> </modbusServer>