Valider l'autonomie et les performances énergétiques

1. Les critères de performance d'un système (OST)

Pour vérifier si un objet technique répond correctement au besoin, on définit des critères de performance basés sur des grandeurs mesurables. Dans le cas de la mangeoire connectée, le critère principal est l'autonomie énergétique.

- L’autonomie énergétique : c’est la capacité du système à fonctionner sans être branché sur une prise de courant pendant une durée déterminée.

- La consommation : quantité d’énergie utilisée par l'appareil (mA/h).

- La capacité de stockage : quantité d'énergie que la batterie peut contenir (mAh).

2. Le flux d'énergie : du Soleil à la Batterie

Pour être autonome, la mangeoire doit capter, transformer et stocker l'énergie.

- Source d'énergie : Le Soleil (Énergie solaire).

- Capter et transformer : Le panneau solaire transforme l'énergie solaire en énergie électrique.

- Réguler : Le contrôleur de charge maintient une tension stable (5V) pour protéger le matériel.

- Stocker : La batterie conserve l'énergie pour que le système fonctionne même sans soleil.

3. Protocole de test pour valider les performances

Pour valider le choix des composants, on suit un protocole de test rigoureux en comparant les besoins réels aux capacités du matériel.

a. Calculer les besoins du système

On multiplie la consommation par le temps d'utilisation souhaité.

Exemple : Consommation de 40 mA/h x 12h de jour x 2 jours d'autonomie = 960 mAh nécessaires au minimum.

b. Choisir le matériel selon les contraintes

Le choix final doit respecter des limites techniques (vitesse de recharge, dimensions, tension) :

- Validation de la batterie : On choisit une batterie de 1000mAh ou plus pour couvrir les 960~mAh requis.

- Validation du panneau solaire : Il doit recharger la batterie en moins de 4 heures (durée d'ensoleillement moyenne par jour).

- Validation du contrôleur : Il doit impérativement délivrer une sortie de 5V pour ne pas griller l'interface programmable.

Ce qu'il faut retenir pour l'évaluation :

- Un protocole de test sert à prouver qu'un objet est capable de remplir sa mission dans des conditions réelles.

- L'autonomie se calcule en confrontant la capacité de stockage (batterie) et la consommation de l'objet.

- Le choix d'une solution technique est toujours un compromis entre performance (vitesse de charge), coût et encombrement (dimensions du panneau)