Sous ensemble 100

Sous ensemble 200

Sous ensemble 300

Certificat d’Aptitude Professionnelle

MENUISIER INSTALLATEUR

### EP2 : MISE EN ŒUVRE D’OUVRAGES SUR CHANTIER

Installation et pose d’un agencement et de menuiseries intérieures

DOSSIER TECHNIQUE

| Désignation | Pages |
| --- | --- |
| Plan sous-ensemble 100 : Cloison de séparation | 2 |
| Plan sous-ensemble 200 : Claustra | 3 |
| Plan sous-ensemble 300 : Coin bureau | 4 |
| Mise en situation de l’ensemble | 5 |
| Coupes de l’ensemble mis en situation | 6 |
| Proposition de feuille de débit et quantitatif quincaillerie | 7 |

Vue de l’ensemble mis en situation dans la cellule

Coupes de l’ensemble mis en situation dans la cellule

| Proposition de feuille de débit de l’ensemble |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Ensemble | Repère | Désignation | Nb. | Longueur | Largeur | Ep. | Matière | Observation | Visuel |
| Cloison | 101 | Montant | 2 | 950 | 50 | 30 | Épicéa | Section de bois fournis en sur longueur |  |
|  | 102 | Traverse | 3 | 490 | 50 | 30 | Épicéa |  |  |
|  | 103 | Support loqueteau aimant | 1 | 346 | 40 | 20 | Épicéa |  |  |
|  | 104-105 | Panneau (+ trappe) | 1 | 950 | 550 | 19 | Aggloméré | Trappe à découper |  |
|  | 106 | Nez de cloison | 1 | 950 | 89 | 19 | MDF | A profiler et à recouper |  |
|  | 107 | Lambris | 1,5 | 2600 | 165 | 12 | Pin | A ajuster et à recouper |  |
| Claustra | 201 | Montant claustra | 4 | 1020 | 100 | 22 | MDF | Section fournis en sur longueur à tronçonner. |  |
|  | 202 | Séparation gauche | 1 | 648 | 100 | 22 | MDF |  |  |
|  | 203 | Séparation haute | 2 | 193 | 100 | 22 | MDF |  |  |
|  | 204 | Traverse claustra | 1 | 572 | 100 | 22 | MDF |  |  |
|  | 205 | Grandes étagère | 2 | 308 | 100 | 22 | MDF |  |  |
|  | 206 | Petites étagère | 2 | 88 | 100 | 22 | MDF |  |  |
|  | 207 | Côté caisson | 2 | 276 | 199 | 19 | Mélaminé | Chants à plaquer |  |
|  | 208 | Dessus/Dessous caisson | 2 | 199 | 160 | 19 | Mélaminé |  |  |
|  | 209 | Tablette | 1 | 599,5 | 199 | 19 | Mélaminé |  |  |
|  | 210 | Chant plat | 1 | 3786 | 19 | 0,5 | Mélaminé | A recouper |  |
| Coin Bureau | 301 | Plan de travail | 1 | 550 | 400 | 19 | MDF | A reformater |  |
|  | 302 | Renfort | 1 | 320 | 300 | 19 | MDF |  |  |
|  | 303 | Etagère | 2 | 300 | 300 | 19 | MDF |  |  |
|  | 304 | Tasseau | 1 | 823 | 22 | 22 | Épicéa | A recouper |  |
|  | 305 | Plinthe | 1 | 1500 | En fonction des disponibilités |  |  | A recouper |  |

| Proposition de quincailleries |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. Ensemble | Nb. | Désignation |
| Cloison 100 | 2 | Charnières laiton 6 trous |
|  | 1 | Loqueteau magnétique à visser avec gâche - force 3 kg |
|  | 1 | Vis à bois D3 L20 |
|  | 3 | Vis à bois D3.5 L20 |
|  | 20 | Vis à bois D4 L30 |
|  | 4 | Vis à bois D4.5 L45 |
|  | 6 | Vis à bois D4.5 L50 |
|  | 15 | Pointes tête homme |
| Claustra 200 | 8 | Lamelles Hêtre |
|  | 4 | Vis à bois D4 L35 |
|  | 44 | Vis à bois D4 L60 |
| Fixation du claustra et de la cloison | 9 | Vis à bois D4 L30 |
| Bureau et étagères 300 | 7 | Equerres plastique |
|  | 14 | Vis à bois D4 L20 |
|  | 12 | Vis à bois D4 L35 |
|  | 15 | Pointes tête homme |