# Scénario Pédagogique :

# N°4 “Maîtriser les particularités de certaines matières : L’ORGANZA”

- Identité du Scénario

- Public : Formation 1ère Main Haute Couture – CS4.

- Situation Professionnelle : N°4 – Maîtriser les particularités de certaines matières

- Niveau d’expertise : Expertise spécifique forte (situation emblématique)

- Durée estimée :  20 à 25 heures

- Matière support : Organza de soie

## 2. Contexte et Problématique (Mise en situation)

Le Contexte professionnel :

Vous êtes Première Main dans un atelier de Haute Couture.
La Première d’Atelier vous confie la réalisation du fond de robe en organza, destiné doubler un modèle du défilé. Le patron fourni provient d’un moulage en toile validé par la modéliste.

L’organza est une matière sensible, transparente, glissante, qui marque facilement :

- Elle nécessite un décatissage adapté,

- Une manipulation délicate,

- Des gestes précis pour éviter le “vidage” ou la déformation,

- Un passage de fils maîtrisé,

- Et un montage spécifique (coutures ouvertes au fil, couture anglaise, ourlet mouchoir, repassage à la pattemouille).

Votre rôle :

- Analyser le patron issu du moulage.

- Préparer et couper l'organza en respectant ses contraintes.

- Assembler le fond de robe en appliquant les gestes de Haute Couture adaptés à cette matière.

### La Problématique :

Comment manipuler et assembler l’organza sans le déformer, sans le marquer, et en garantissant un tombé impeccable pour obtenir un fond de robe fidèle au moulage initial ?

Caractéristique de la situation à ce niveau de qualification :

## 3. Objectifs pédagogiques

- Tâches réalisées :

- Savoir-faire (A1T2) – Lire et analyser un patron issu d’un moulage (repères, aplombs, valeurs, lignes du corps).

- Savoir-faire (A2T1) – Préparer la matière : décatissage organza, stabilisation, passage de fils, placement et coupe.

- Savoir-faire (A2T2) – Assembler manuellement les éléments en prenant en compte les particularités de l’organza.

- Savoir-faire (A2T3) – Contrôler sur mannequin la conformité au moulage.

- Savoir-faire (A3T3) – Finaliser le montage du modèle en respectant les gestes de Haute Couture adaptés à cette matière (couture anglaise et ourlet mouchoir)

- Compétences mobilisées :

- Compétence (CP1) – S’approprier les données techniques du modèle et du moulage.

- Compétence (CP2) – Élaborer un plan de réalisation tenant compte des contraintes de l’organza.

- Compétence (CP4) – Contrôler visuellement le bien-aller (risques : vidage, transparences, tensions).

- Compétence (CP6) – Réaliser les gestes de Haute Couture spécifiques à l’organza (couture anglaise ourlet mouchoir, repassage pattemouille).

## 4. Déroulement de la Séquence

### Étape 1 – Analyse du patron et du moulage (1 h) A1T2 — A1T3 — CP1

- Activité : Les étudiants observent et analysent

- Activité pratique :

- La toile à plat issue du moulage

- Les lignes essentielles : DL, lignes poitrine, taille, bassin, aplombs.

- Discussion sur les spécificités de l’organza (vidage, glissement, épinglage délicat, transparence).

- Consignes :

- Lister les contraintes du modèle ET de la matière.

- Prendre des notes sur les indications de la Première d’Atelier (joué par l’enseignant).

- Choix des valeurs de coutures

- Produire un plan de réalisation : ordre des opérations, , repères à passer au fil.

### Étape 2 – Préparation de la matière et stabilisation (6h) A2T1 — CP2 — CP6

- Activité pratique :

- Décatissage de l’organza à la vapeur suspendue (jamais posé).

- Recherche du droit-fil et passage des droits fils.

- Placement du patron en toile : épinglage dans valeurs de coutures

- Passage des fils de contour avec croisements aux intersections

- Marquage des repères.

- Ajout des valeurs des coutures

- Coupe des pièces du fond de robe

- Gestes professionnels :

- Ne jamais appuyer le fer → pattemouille obligatoire.

- Fils très fins, couleur neutre pour éviter de marquer la matière.

- Effectuer les différents passages de fils en respectant les différents point et couleurs

- Couper en tenant la matière avec les doigts, jamais en tirant.

### Étape 3 – Assemblage main du fond de robe (4h00) A2T2 — A3T3 — CP6

- Activité pratique :

- Assemblage main avec :

  - point avant régulier,

  - point arrière aux croisements,

  - coutures ouvertes au fil (jamais repassées directement).

- Assemblage des côtés, épaules, encolure, emmanchures.

- Gestes professionnels :

- Poser la matière à plat pour éviter l’étirement.

- Ouvrir les coutures uniquement au fil, jamais au fer.

### Étape 4 – Contrôle sur mannequin et ajustements (45 min) A2T3 — CP4

- Activité pratique :

- Mise sur mannequin Stockman aux mesures.

- Vérification :

    - tombé,

    - aplomb,

    - symétrie,

    - tensions,

    - zones transparentes susceptibles de révéler les défauts.

Étape 5 – Montage définitif machine : coutures anglaises et ourlet mouchoir (10 h) A3T3 — CP6

- Activité pratique :

- Finaliser le fond de robe en organza avec des finitions propres et adaptées :

  - coutures anglaises aux côtés découpes et épaules

  - ourlet mouchoir pour le bas.

- Gestes professionnels :

- Longueur de point 2.0 à 2.2 mm (éviter les points trop courts qui frisottent).

- Tension légèrement abaissée si marquage ; pression pied allégée pour limiter l’ondulation.

- Guider sans tirer.

Étape 6 – Contrôle qualité final et conformité atelier (30 min) A3T3 — CP4 — CP6

- Activité pratique :

- Contrôle sur mannequin Stockman aux mesures et à plat sur table claire, en lumière franche (défauts visibles par transparence).

- Corrections immédiates si besoin.

- Mise à jour du dossier technique

  - Plan de réalisation final, réglages machine (aiguille, longueur de point, tension).

  - Échantillons annotés (couture anglaise, ourlet mouchoir).

    - Critères d’évaluation

| Critères | Indicateurs de réussite | Compétences |
| --- | --- | --- |
| Analyse du patron et du moulage | Prise de notes pertinente ; repères identifiés ; contraintes matière listées | A1T2 – A1T3 – CP1 |
| Préparation de l’organza | Matière décatie sans marque ; stabilisation correcte ; passage des fils selon les règles (couleur et type de points) | A2T1 – CP2 – CP6 |
| Coupe | Contours propres et nets | A2T1 – CP6 |
| Assemblage main | Coutures régulières, absence de marques, coutures ouvertes au fil | A2T2 – A3T3 – CP6 |
| Contrôle final au mannequin | Aplomb/symétrie conformes au moulage. Anglaises : finesse et régularité, zéro effilochure, pas d’ondulation. Ourlet mouchoir : étroit, continu, sans frise ; Zéro marquage matière ; Dossier technique complété. | A2T3 – A3T3 – CP6- CP4 |

## 6. Supports et Matériel nécessaires

- Organza de soie

- Toile issue du moulage

- Mannequin Stockman

- Fils très fins (grenadine) de différentes couleurs

- Aiguilles main fines n°10 ou 12

- Machine point droit bien réglée.

- Aiguille microtex 60/8 ou 70/10.

- Fil polyester fin (ton sur ton)

- Poids de coupe

- Pattemouille en coton ou organza

- Dossier technique du modèle (croquis + photos du moulage)