# Scénario Pédagogique :

# N°5B "Coopérer avec d’autres intervenants"

# LE PLISSEUR

### 1. Identité du Scénario

- Public : Formation 1ère Main Haute Couture – CS4.

- Situation Professionnelle : N°5 – Coopérer avec d’autres intervenants

- Niveau d'expertise : Expertise spécifique forte, peu fréquente (Situation emblématique)

- Durée estimée : 5 à 6 heures.

### 2. Contexte et Problématique (Mise en situation)

Le Contexte professionnel :

Vous êtes "Première Main" dans un atelier de Haute Couture. La "Première d'Atelier" vous demande :

Dans un premier temps, de préparer les éléments de tissus de modèles pour les envoyer chez le plisseur. Vous devez donc positionner les repères nécessaires au fil sur les éléments de tissu pour indiquer à l’intervenant extérieur les endroits stratégiques du montage futur. Vous devez également vous assurer que tous les éléments nécessaires au plisseur soient présents avec les pièces de tissu à plisser (patron, dossier technique,  ...).

Dans un deuxième temps, A la réception des plissés, il vous est demandé de vérifier tous les éléments, de manière à valider le travail réalisé afin que le modèle se monte. Vous passerez pour cela les fils nécessaires pour ajuster/réajuster les plissés au patron du modèle.

La Problématique :

Comment marquer avec précision un maximum de repères et donner toutes les informations nécessaires au plisseur pour que le travail de la matière soit réalisé au plus juste ?

Caractéristique de la situation à ce niveau de qualification :

### 3. Objectifs Pédagogiques

- Tâches réalisées :

- Savoir-faire (A1T1) : maitriser la prise de notes pendant le dialogue avec la première d’atelier sur le travail à faire

- Savoir-faire (A1T2) : savoir lire le patron d’une toile de modèle

- Savoir-faire (A1T3) : lister les différentes étapes de travail à réaliser pour arriver au premier essayage

- Savoir-faire (A2T1) : Maîtriser la technique du "passage de fils" pour préparer la matière en marquant marquer les repères avant de transmettre la pièce aux intervenants

- Savoir-faire (A2T3) : vérifier après retour de la pièce que celle-ci convient bien aux mesures du modèle et mannequin

- Compétences mobilisées :

- Compétence (CP1) : Comprendre les données et dessin techniques du modèle (projeter l’ordre de montage, des points importants et complexes de celui-ci, comprendre ce qui sera travaillé à la main, à la machine et par des intervenants extérieurs)

- Compétence (CP2) : élaborer son plan de réalisation en faisant une liste des taches à faire, dates essayages, des envois aux artisans extérieur, date de livraison.

- Compétence (CP4) : s’assurer du bien-aller du modèle au retour de la pièce de chez l’intervenant extérieur (et à chaque étape de la réalisation) sur le mannequin aux mesures. Réajuster le passage de fils grâce au patron sur les pièces revenu de l’extérieur si nécessaire.

### 4. Déroulement de la Séquence

#### Étape 1 : Analyse du modèle (30 min) A1T1 A1T3 CP1

- Activité : Les étudiants observent la toile du patron (à plat et/ou sur mannequin)

- Analyse technique :

- Identification des lignes de construction : code couleur des lignes (DL, milieux, horizontales, verticales, lignes du corps, les crans), les différents éléments du modèle.

- Identification de la demande de la premier d’atelier : prendre des notes sur les explications orales de la première d’atelier (les tissus choisis, les éléments à envoyer à l’extérieur, les particularités de certains éléments à notifier, les documents à transmettre dans le paquet destiné à aller chez le plisseur …)

- Consigne :

- Analyser la composition des éléments du patron afin de séparer les pièces à faire plisser.

- Formaliser à l’écrit les informations données à l’oral (particularité du modèle, particularité sur le passage de fils et formalisation des repères, documents à fournir à l’intervenant, ou particularité de conditionnement)

#### Étape 2 : Marquage des repères pour l’envoie à l’extérieur (2h00) A1T2 A2T1 CP2

- Activité Pratique (Cœur du métier) :

- L'étudiant doit placer les repères par passage de fil sur les tissus qui vont partir à l’extérieur, et doit prendre en compte les particularités qui lui ont été transmises.

  - Règle d'or: Utiliser des fils de couleurs différentes pour différencier les lignes de construction originales (ligne poitrine, taille, bassin, milieu devant/dos ..), des lignes de repères (contour de pièce, crans,…) pour l’intervenant extérieur.

- Consigne - Geste professionnel :

  - Réaliser des points de repère aux intersections stratégiques (poitrine/taille/hanches) lors de raccords de motifs.

  - Effectuer les passages de fils repère (point arrière ou point de marque) sur les pièces de tissus destinées à partir à l’extérieur (en tenant compte des informations du patron et orales)

  - Centraliser les documents à transmettre au plisseur.

#### Étape 3 : Retour des éléments plissés à l’extérieur ( 2h00) A2T3 CP4 CP2

- Activité Pratique (Cœur du métier) :

  - L'étudiant doit vérifier si l’éléments plissé est toujours identique au patron. Il doit réaliser des ajustements de passage de fils si cela est nécessaire.

  - Règle d'or: Utiliser un fil de couleur différente pour différencier les lignes de repères de base (contour de pièce, crans,..) avec les nouvelles lignes réajustées.

- Consigne - Geste professionnel :

  - Réaliser un nouveau passage de fils précis de couleur différente pour réajuster le tissu plissé au patron.

  - Contrôler au mannequin ou à plat que tous les éléments peuvent s’assembler avec précisément.

### 5. Critères d'Évaluation

| Critère | Indicateur de réussite | Compétence liée |
| --- | --- | --- |
| Analyse du modèle | -séparer les éléments à envoyer à l’extérieur du reste du modèle -prise de note effective des informations données à l’oral | A1T1 A1T3 CP1 |
| Marquage des repères pour l’envoie à l’extérieur | -prise en compte des informations données à l’oral -les repères sont tous positionnés (avec précision) -les documents à transmettre sont nommés et mis de coté | #### A1T2 A2T1 #### CP2 |
| Retour des éléments plissés à l’extérieur | -le nouveau passage de fils est de couleur différente -les corrections sont justes et ont été vérifiées à plat ou au mannequin | A2T3 CP2 CP4 |

### 6. Supports et Matériels Nécessaires

- Mannequin Stockman

- Patron en Toile

- Tissu (avec 1 élément qui sera plissé)

- Fils de bâti de différentes couleurs (ex : jaune ligne de base, rouge ligne repère et contour, bleu pour la retouche).

- Aiguilles fines et épingles.

- Dossier technique : photos et demande spécifique