|  |  | LA TECHNOLOGIE AU COLLEGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROF Séance S2 | Comment suivre un animal à distance ? |  | NIVEAU TROISIEME |

Création d’un réseau local avec un point d’accès sans fil Wifi.

L’objectif est de créer un réseau autonome isolé du réseau pédagogique.

Pour cela, un point d’accès sans fil Wi-Fi est nécessaire.

Il existe de très nombreux point d’accès sans fils pour 25€ environ comme la marque TP-Link ou autres.

Pour connecter un appareil sur ce point d’accès, il suffit de lire le SSID et le mot de passe généralement inscrit sous le boitier Wifi ou dans sa documentation.

On utilise au collège le masque de sous réseau suivant 255.255.255.0 qui permet de connecter suffisamment de périphériques sur le point d’accès.

Il est possible d’utiliser le point d’accès dans cette configuration en communiquant les informations aux élèves. Mais les informations sont compliquées et sources d’erreurs de syntaxe. Le réseau étant isolé, il est possible de baiser les exigences de sécurité en modifiant le SSI et le mot de passe.

La procédure ci-dessous est un exemple et pourra facilement être adapté à un autre routeur WiFi.

- Brancher le routeur.

- Se connecter en WiFi au SSID avec un PC au routeur en saisissant le mot de passe. Parfois aucun mot de passe n’est requis.

Sur un PC équipé du Wifi :

- Déconnecter les réseaux éventuellement connectés.

- Se connecter au réseau du « mini-routeur » (aucun mot de passe ici).

- Identifier l’adresse de l’interface d’administration.

- Écrire dans « executer » : cmd – entrée

- Écrire « ipconfig » - entrée

- Noter l’adresse de la « passerelle ».

L’adresse est parfois notée en dessous le routeur.

- Dans une fenêtre de navigateur, écrire l’adresse IP de la console

(Ici : 192.168.10.253)

- Saisir le nom et le mot de passe de l’interface d’administration (ici admin-admin)

L’identifiant par défaut est soit dessous le routeur soit commun au modèle (voir Notice)

Signifie point d’accès (switch Wifi)

Comprendre les informations disponibles

Nom du réseau

Sans mot de passe

L’adresse IP de la borne et de l’interface visuelle

Serveur Internet

Distribution automatique d’IP

Nous allons modifier :

- Le nom du réseau SSID

- Le mot de passe de la borne

- Cliquer sur « Wireless basic settings »

- Saisir le nouveau nom « Ici techno-Montsauche »

- Identification WAP

- Choisir un mot de passe

- Valide

La console Web se plante car vous êtes automatiquement déconnecter du réseau Wireless-N qui n’existe plus. Le routeur redémarre pour valider sa configuration.

- Se connecter au réseau wifi créer (ici Techno-Montsauche)

- Se reconnecter à la console sur le navigateur (retaper l’ip par défaut) et vérifier les modifications.