|  |  | Séance S2 DOCUMENT ELEVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CYCLE 4 Séance S2 | Comment suivre un animal à distance ? |  | NIVEAU TROISIEME |

- Mise en situation :

Jusqu'ici, le piège photographique a été utilisé avec un affichage en local sur l’écran, ce qui ne correspond pas à l’usage final de ce système.

- Expliquer le chemin de l’information permettant de notifier l’utilisateur d’une détection.

.

-

L’appareil photographique est positionné dans la forêt, il n’accède donc pas à un réseau Wifi. L’appareil est équipé d’un modem 4G (via carte SIM). L’antenne permet de maximiser la portée de la connexion. L’appareil photographique peut donc envoyer via le protocole prévu (sms, mail, serveur externe…) des notifications au smartphone du propriétaire.

Le fonctionnement est ici fortement simplifié : pour communiquer les deux appareils - simulateur de piège (carte Galaxia) et smartphone de réception de notifications (simulé par une carte Galaxia) - doivent appartenir au même réseau Wifi.

- Problématique :

Comment programmer le piège photographique (carte Galaxia) pour qu’il notifie l’utilisateur sur le réseau proposé ?

- Résolution de problème :

Chaque équipe dispose :

- Une carte galaxia équipée du capteur optique branché en P19 (séance 1) qui simulera le piège photographique.

- Une carte galaxia qui simulera le smartphone

- Un point d’accès Wifi avec SSID : salletec et mot de passe « tec1234578 ». Le DHCP distribue des adresses de 192.168.10.1 à 192.168.10.255.

- Compléter le schéma du réseau du système le schéma du réseau du système (S2_schema_reseau_ELEVE.pdf) en complétant, le nom des éléments, le rôle des éléments et les adresses IP théoriques.

- Connecter la carte Galaxia au réseau Wifi puis se connecter à l’IDE Playthingz pour la carte Galaxia

https://play.thingz.co/galaxia-micropython

- Ouvrir le programme « S2_PROG_Connexion.blockly ».

- Télécharger le programme dans la carte Galaxia.

.blockly».

Noter l’adresse IP affichée sur chacune des cartes :

IP Piège : 192.168.10.100		IP Client : 192.168.10.101

- Justifier la connexion à un réseau, identifier le réseau auquel l’appareil est connecté et s’assurer que l’adresse IP est compatible avec le fonctionnement attendu.

_».

Les cartes possèdent une adresse IP, elles sont donc connectées à un réseau.

Le

Analyser le programme fourni :

Au démarrage, la carte se connecte au

      - Programmer le fonctionnement suivant :

- Pour le piège :

Le piège se connecte au réseau et récupère en permanence la valeur du capteur optique.

Quand un client est connecté, si le capteur renvoie « 0 », un ours est détecté sinon le système est en attente.

- Pour le client :

Le piège se connecte au réseau, puis se connecte comme client à l’adresse IP du serveur.

Le client interroge le serveur toutes les 2 secondes. En cas de détection, il affiche « ours détecté » sinon rien n’est affiché.

      - Compléter l’algorithme du piège suivant :

      - Programmer le piège photographique et le client :

Pour cela, ouvrir les programmes « S2_PROG_serveur.blockly» et « S2_PROG_client.blockly »

      - Compléter les programmes incomplets fourni en complétant et/ou réorganisant les blocs pour respecter l’algorithme.

      - Téléverser le programme dans chaque carte.

      - Vérifier le fonctionnement :

- Démarrer la carte serveur.

- Vérifier la connexion.

- Démarrer la carte client.

- Vérifier la connexion.

- Approcher ou éloigner le capteur du piège d’une ligne noire.

- Vérifier que les notifications s’affichent sur le piège.

- Vérifier que les notifications s’affichent sur le client.

- Faire valider le fonctionnement par votre enseignant et expliquer avec vos mots.

- Bilan de mes recherches :

C-

Il fallait relier les appareils communicants au même réseau.

Le piège effectue la détection et envoie des notifications.

La tablette reçoit les notifications et les affiche.

C- « S2_PROG_client-CORRECTION.blockly».

Bilan commun :

Pour se connecter à un point d’accès il faut connaître le SSID et le mot de passe.

La topologie du réseau est un réseau en étoile. Un serveur DHCP attribue automatiquement des adresses IP compatibles.

Un serveur peut envoyer des données à un client qui est connecté au serveur.