|  |  | LA TECHNOLOGIE AU COLLEGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Séance S3 | Comment suivre un animal à distance ? RESSOURCE élève |  | NIVEAU TROISIEME |

Modélisation de la pièce (CAO conception assistée par ordinateur)

Comment modifier la pièce afin de l’adapter aux exigences en :

- ajoutant l’angle de positionnement du panneau.

- ajouter aussi un trou à travers la pièce pour faire passer une sangle de serrage autour de l’arbre.

Votre enseignant a préalablement créé des comptes d’accès « Onshape » en respectant le RGPD.

- Se connecter au compte fourni, puis ouvrir la pièce avec le lien :

https://cad.onshape.com/documents/75ed953ae55ae74095fbd931/w/b264dff5c1d6b29cadb3c861/e/0835c564457185f421cc9d73?renderMode=0&uiState=69ae7a937fd2e04427f99c48

- Faire une copie de la pièce.

- Modifier la forme pour accueillir le panneau solaire.

Cliquer sur la face ou vous souhaitez

dessiner.

Puis cliquer sur « Esquisser »

Le panneau solaire doit être incliné de 37°, on souhaite donc retirer la matière inutile.

Choisir l’outil « Ligne »

Tracer une ligne sur l’arête de droite de dimensions

de votre choix.

Choisir l’outil « Dimensions »

Cliquer sur le segment tracé et positionner la côte.

On souhaite un angle de 37°,

et l’arête du bas mesure 90 mm

En utilisant la trigonométrie

= 90 x tan 37 = 67,82 mm

Modifier la côte du segment

avec la bonne valeur.

Avec l’outil « Ligne », tracer le segment.

Valider le croquis.

Cliquer sur l’outil « Extruder »

Choisir « Solide » et « retirer ».

Choisir la face à extruder en cliquant dessus.

Choisir « A travers tout » et

« direction opposée ».

Valider avec la coche verte.

On obtient le résultat.

- Création des trous pour faire passer la sangle de fixation autour de l’arbre.

Créer une nouvelle « esquisse »

sur la face latérale.

Avec l’outil « rectangle », dessiner un

rectangle des dimensions de votre choix.

Avec l’outil « dimensions », modifier les

dimensions du rectangle pour permettre

le passage de la sangle.

Avec l’outil « dimensions », modifier la

position du rectangle pour permettre

le serrage de la sangle.

Avec l’outil « extruder », retirer la matière afin

de permettre le passage de la sangle.

- Exporter la pièce au format STL. (Clique sur part1 à gauche, puis sur exporter STL)

- Fabrication de la pièce par impression 3D. (ex avec Bambu)

S’aider de la notice en ligne :

https://wiki.bambulab.com/fr/p1/manual/print-from-bambu-studio

- Ouvrir du logiciel Bambu studio

- Ouvrir le fichier STL

- Positionner à plat sur le plateau martyr.

- Trancher la pièce (création des couches)

- Simulation d’impression, temps + consommation de matériau

- Lancer l’impression

- Contrôles.