|  |  | Séance S1-b DOCUMENT ENSEIGNANT CORRECTION |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CYCLE 4 | Comment suivre un animal à distance ? |  | NIVEAU TROISIEME |

Mise en situation :

Le système comporte plusieurs pièces.

LED infrarouge Pour éclairage nocturne

Détecteur de mouvements

Optique caméra

Carte électronique de pilotage

Émetteur / récepteur 4G

Carte SIM 4G

Panneau solaire

Batterie rechargeable

En s’aidant du document « RESSOURCES_elements_S1b », compléter le schéma et répondre aux questions.

Description de la situation :

Le système comporte plusieurs pièces en plus du panneau solaire et de la batterie.

LED IR / carte de pilotage / Antenne / émetteur-récepteur 4G / carte SIM 4G / détecteur de mouvements / Led qui donne l’état de la caméra (led status)

Problématique :

Quels composants permettent au système d’être énergétiquement autonome tout en garantissant son fonctionnement ?

Investigations :

- Q1. Compléter le diagramme de bloc interne de la caméra connectée en positionnant aux bons endroits les différents éléments.

- Q2. Une fois les éléments positionnés, rechercher les formes d’énergie entre chaque élément et compléter le diagramme de bloc interne.

- Q3. En déduire les rôles des différents éléments du diagramme de bloc interne.

- Alimenter → en début de chaîne

- Transmettre → la forme de l’énergie qui entre dans l’élément étudié est la même en sortie, et la quantité d’énergie est totalement transmise aux pertes près.

- Convertir → la forme de l’énergie qui entre dans l’élément est différente de la forme d’énergie en sortie.

- Distribuer → la forme de l’énergie qui entre dans l’élément étudié est la même en sortie, et la quantité d’énergie est partiellement transmise à l’élément suivant.

Bilan de mes recherches :

Un système a besoin d’une source d’énergie. Ici, la source est le soleil.

L’énergie passe à travers plusieurs éléments autres que la batterie et le panneau solaire.

Il est possible de schématiser une chaîne d’énergie en positionnant les formes d’énergie.

On utilise un diagramme des blocs internes qui permet de schématiser le flux d’énergie.

L’énergie change de forme dans l’OST.

Bilan commun :

Un système a besoin d’une source d’énergie pour fonctionner. Au cours de son utilisation, l’énergie peut changer de forme. Pour analyser la chaîne d’énergie d’un système, il faut :

- Lister les composants qui participent à la chaîne d’énergie.

- Ordonner ces composants selon le sens de circulation de l'énergie.

- Identifier les différentes formes d’énergie qui circulent entre chaque composant.

- Déterminer la fonction de chaque composant (Alimenter, Stocker, Distribuer, Convertir, Transmettre).