|  | S2 – Recherche de solutions | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 1 - Protéger du soleil |  |

Problématique : Comment limiter l’entrée des rayons du soleil dans la salle de classe tout en conservant de la luminosité ?

### Etape 1 : Tracer les rayons du soleil

Tracer la direction du soleil en été avec un angle de 67° par rapport à 
l'horizontale.

Tracer la direction du soleil en hiver avec un angle de 20°.

Démarrer par le point situé en bas de la fenêtre et tracer des segments
tous les 0.5cm jusqu’à arriver sur le dessus de la fenêtre.

Conclusion :

Le soleil arrive plus verticalement en été qu’en hiver.

Les lames devront être inclinées de sorte à laisser passer le soleil l’hiver et l’arrêter l’été.

Etape 2 : Tracer les lames du brise soleil

- Choisir une inclinaison de lame permettant :

- De bloquer le rayon d'été (67°)

- Et de laisser entrer celui d'hiver (20°)

- Tracer sur le plan les lames avec l’inclinaison choisie.
La profondeur réelle d’une lame est de 20cm, la distance entre chaque lame
 est égale à la profondeur.

Il faudra 5 lames

Combien de lames seront nécessaires pour protéger intégralement la fenêtre ?

Coup de pouce :

La modélisation de la constitution du brise-soleil se fait en indiquant les paramètres suivants :

- Distance entre lames : distance entre axe des lames dans le plan vertical.

- Inclinaison des lames : angle formé entre la lame et le plan horizontal, dans le sens anti-trigonométri-
que (c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre).

- Profondeur de la lame : distance entre les points opposés les plus éloignés de la lame.

- Épaisseur des lames : distance la plus grande dans le plan perpendiculaire à la lame. Les lames en aile d'avion seront donc modélisées comme des rectangles avec comme valeur l'épaisseur la plus large mesurée.

Plan brise soleil vertical

Etape 3 : Mécanisme d'orientation des lames

Pour orienter les lames du brise soleil, nous allons nous inspirer du système mécanique des pergolas bioclimatiques

Après avoir visionné la vidéo, réaliser un croquis de la solution utilisée. Vidéo pergola bioclimatique

Compléter le schéma ci-dessous avec le mécanisme appliqué au brise soleil orientable

# Comment présenter clairement et de manière argumentée une solution technique ?

# Objectif : Chaque groupe présente à la classe la solution étudiée (brise-soleil orientable, brasseurs d’air au plafond ou mur végétalisé). 
Consignes :

1) Préparer un diaporama de 2 à 3 diapositives.

2) Vous devez expliquer :

• Le principe de fonctionnement du système.

• Les bénéfices apportés pour améliorer le confort thermique.

• Les contraintes (entretien, coût, installation).

• Votre choix final et justification.

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.