|  | S2 – Recherche de solutions | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 2 – Brasser l’air |  |

Problématique : Comment mettre l’air en mouvement dans une salle de classe pour améliorer le confort thermique sans climatisation ?

Étape 1 : Pourquoi le brasseur d’air est une bonne solution pour rafraichir la salle de classe ?

· D’après le document ressource « Guide-brise » p32, expliquer quel est l’avantage du brasseur d’air par rapport à une climatisation ?

· Pourquoi les brasseurs d’air améliorent-ils le confort ?

### Étape 2 : Dimensionnement des brasseurs d’air

D’après le tableau p 49 du document ressource « Guide-brise », quel diamètre de brasseur d’air est à privilégier pour notre salle de classe ?

D’après les informations données p59 du document ressource, quelles sont les règles à respecter pour installer des brasseurs d’air ?

· Utiliser les outils proposés par l’université de Berkeley pour déterminer le nombre de brasseurs, le diamètre et l’emplacement à privilégier : Outil CBE Fan

- Utiliser les dimensions suivantes.

- Choisir le diamètre du brasseur d’air.

· Combien de brasseurs sont recommandés ?

· De quelle distance sont-ils espacés ?

À quelle distance des murs doivent-ils être installés ?

Étape 3 : Emplacement des brasseurs d’air dans une salle de classe

- Représenter à l’échelle les brasseurs d’air proposés par l’outil CBE Fan

Étape 4 - Implantation dans la salle témoin

À l’aide de l’exemple d’implantation p65 du document ressource :

· Placer les brasseurs d’air au plafond en tenant compte des contraintes liées à la salle de classe.

· Indiquer les différents types de dalles (Voir légende sous le plan).

· Indiquer les distances entre les brasseurs d’air et les murs.

# Présentation Orale des Solutions de Rafraîchissement

# Objectif : Chaque groupe présente à la classe la solution étudiée (brise-soleil orientable, brasseurs d’air au plafond ou mur végétalisé). 
Consignes :

1) Préparer un diaporama de 2 à 3 diapositives.

2) Expliquer :

• Le principe de fonctionnement du système.

• Les bénéfices apportés pour améliorer le confort thermique.

• Les contraintes (entretien, coût, installation).

• Votre choix final.

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.

• Votre choix final et justification

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.