|  | S2 – Recherche de solutions | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 2 – Brasser l’air |  |

Problématique : Comment mettre l’air en mouvement dans une salle de classe pour améliorer le confort thermique sans climatisation ?

Etape 1 : Pourquoi le brasseur d’air est une bonne solution pour rafraichir la salle de classe ?

· D’après le document ressource « Guide-brise » p32, expliquer Quel est l’avantage par rapport à une climatisation ?

La consommation d’énergie et l’utilisation de fluides frigorigènes ont un impact dur le réchauffement climatique.  Faire circuler de l’air nécessite beaucoup moins d’énergie que de le réfrigérer.

Les brasseurs d’air naturel, procurent une sensation de fraîcheur en stimulant le fonctionnement naturel d’évacuation de chaleur au niveau de la peau grâce à la vitesse de l’air sur cette dernière.

· Pourquoi les brasseurs d’air améliorent-ils le confort ?

### Etape 2 : Dimensionnement des brasseurs d’air

D’après le tableau p 49 du document ressource « Guide-brise », quel diamètre de brasseur d’air est à privilégier pour notre salle de classe ?

Il faut un diamètre compris entre 150 et 160 cm pour une salle de classe <70m²

Le bas des pales doit être au moins à 2,30 m du sol.

Laisser 30 cm entre les pales et le plafond.

D’après les informations données p59 du document ressource, quelles sont les règles à respecter pour installer des brasseurs d’air ?

· Utiliser les outils proposés par l’université de Berkeley pour déterminer le nombre de brasseurs, le diamètre et l’emplacement à privilégier : Outil CBE Fan

- Utiliser les dimensions suivantes.

- Choisir le diamètre du brasseur d’air.

Il faut deux brasseurs de 150 cm de diamètre

· Combien de brasseurs sont recommandés ?

Une distance de 5m entre les deux brasseurs

· De quelle distance sont-ils espacés ?

1.74m du mur du fond de la classe et 2.53 du mur du couloir

A quelle distance des murs doivent-ils être installés ?

Etape 3 : Emplacement des brasseurs d’air dans une salle de classe

- Représenter à l’échelle les brasseurs d’air proposés par l’outil CBE Fan

Etape 4 - Implantation dans la salle témoin

En vous aidant de l’exemple d’implantation p65 du document ressource :

· Placer les brasseurs d’air au plafond en tenant compte des contraintes liées à la salle de classe.

· Indiquer les différents types de dalles (Voir légende sous le plan).

· Indiquer les distances entre les brasseurs d’air et les murs.

# Présentation Orale des Solutions de Rafraîchissement

# Objectif : Chaque groupe présente à la classe la solution étudiée (brise-soleil orientable, brasseurs d’air au plafond ou mur végétalisé). 
Consignes :

1) Préparer un diaporama de 2 à 3 diapositives.

2) Vous devez expliquer :

• Le principe de fonctionnement du système.

• Les bénéfices apportés pour améliorer le confort thermique.

• Les contraintes (entretien, coût, installation).

• Votre choix final et justification.

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.

• Votre choix final et justification

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.