|  | S2 – Recherche de solutions | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 3 – utiliser la fraicheur des plantes |  |

Problématique : Comment utiliser les végétaux pour améliorer le confort thermique dans une salle de classe Ressources à utiliser : Greenskin ; SemperGreen ; Pousse ; Greenprospect

## Etape 1 : Pourquoi installer un mur végétalisé intérieur ?

Þ Purifie l'air

Þ Diminue la température environnante

Þ Réduit le bruit environnant, à l'intérieur et à l'extérieur

Þ Climat intérieur sain

Þ Augmente la productivité au travail

Þ Offre un environnement propice à la guérison

Þ Augmente le sentiment de bien-être

· Quels sont les avantages du mur végétalisé ?

Etape 2 : Choisir une solution technique

· Quels sont les différents types de murs végétalisés ?

Þ Mur végétal vivant (plants naturels, substrat vivant) Green Prospect+1

Þ Mur végétal stabilisé (végétaux traités pour ne plus croître) Pousse.fr

Þ Mur végétal artificiel (plantes imitées, décoratives) Pousse.fr

· Quelles sont les techniques de structure pour mur végétalisé intérieur ? Jardinsdebalylone

| Technique | Description | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- |
| Mur végétal textile | Panneau de PVC + feutre horticole | Léger, finesse, étanchéité Rapidité d’installation | Faible rétention d’eau, système arrosage automatique obligatoire |
| Mur végétal en gabion | Gabions inox Substrat organique | Grande rétention d’eau Moins durable Tassement | Structure plus lourde, coût plus élevé |
| Mur végétal en module | Ossature métallique Module plastique | Rapide à mettre en œuvre | Poids important Moins esthétique |

- Choisir la technique à utiliser dans une salle de classe et expliquer le choix

La solution mur végétal en gabion n’est pas adaptée à une salle de classe, elle est trop lourde et volumineuse. La solution module est peu esthétique et pas écologique, la solution végétale textile est donc la solution la plus adaptée à notre projet ; peu coûteuse, rapide à installer et peu volumineuse.

· Quelles plantes utiliser pour créer un mur végétal ? Neogarden

Fougère de Boston, Le Chlorophytum, L’Helxine, La Schefflera, la Spathiphyllum, Asparagus densiflorus, Philodendron scandens

## Etape 3 : Fabriquer un mur végétal intérieur

Avant de proposer un plan du mur végétalisé il faut d’abord comprendre son fonctionnement tu trouveras ci-dessous quelques ressources vidéos qui t’aideront à comprendre comment on construit un mur végétalisé :

Réaliser son mur végétal d'intérieur chez soi 1/4 (structure + feutre)

Réaliser son mur végétal d'intérieur chez soi 4/4 (arrosage automatique)

Montage d’un mur végétal intérieur – système Flowall

Montage d’un kit prêt à poser Pokked (comparaison)

Après avoir visionné les 4 vidéos, répondre aux questions suivantes :

Le feutre horticole sert de support pour les racines et retient l’eau.
Il remplace la terre et permet aux plantes de s’accrocher verticalement.

· À quoi sert le feutre horticole dans un mur végétal ?

· Comment sont formées les poches pour les plantes ?

On découpe ou replie le feutre en faisant des poches horizontales dans lesquelles les plantes sont insérées.
Parfois on utilise deux couches de feutre, agrafées ou cousues pour créer les poches

Le système de goutte-à-goutte apporte l’eau lentement et régulièrement afin : d’éviter le ruissellement, d’assurer que les plantes aient assez d’eau, de maintenir l’humidité du feutre.

· Quel est le rôle du système de goutte-à-goutte ?

· Que faut-il vérifier avant de placer les plantes dans les poches ?

Il faut vérifier que le feutre est bien humidifié, que l’eau s’écoule lentement, que la plante est dépoussiérée et que les racines sont propres. On peut aussi tailler légèrement les racines avant installation

· Dresser la liste des matériaux nécessaires :

Plaque Pvc 10mm, feutre horticole, tasseaux en bois, pompe, goutteurs, tuyaux, bac de récupération

· Réaliser un croquis légendé de la structure envisagée (sans les plantes )

· Placer la structure de votre mur végétalisé sur le mur de la salle 109 en respectant l’échelle du schéma :

# Présentation Orale des Solutions de Rafraîchissement

# Objectif : Chaque groupe présente à la classe la solution étudiée (brise-soleil orientable, brasseurs d’air au plafond ou mur végétalisé). 
Consignes :

1) Préparer un diaporama de 2 à 3 diapositives.

2) Vous devez expliquer :

• Le principe de fonctionnement du système

• Les bénéfices apportés pour améliorer le confort thermique

• Les contraintes (entretien, coût, installation)

• Votre choix final et justification

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.

Le diaporama devra être illustré avec des croquis, schémas, photos.