|  | S3 – Conception des éléments | 4 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 1 - Protéger du soleil |  |

Problématique : Comment maintenir les lames et les faire pivoter ?

Travail à faire :

· Identifier les contraintes à respecter.

· Représenter une solution en vue de sa fabrication.

· Réaliser une pièce.

### Étape 1 : Croquis du système

Chaque lame doit être fixée sur un support qui permet un mouvement de rotation. Les 5 lames doivent être solidaires dans leur mouvement. Un montant sera placé de chaque côté de la rangée de fenêtres afin d’obtenir un point d’accroche.

En tenant compte du travail précédent, proposer une solution pour ce support de lame.

- À l’aide d’un croquis, proposer une solution pour maintenir et faire pivoter la lame.

Étape 2 : Établir les dimensions du support :

- À l’aide des outils de mesure fournis, compléter le dessin de définition ci-dessous avec les mesures réalisées sur la lame à l’échelle 1 :20

Épaisseur des lames : 2mm.

- À partir des mesures réalisées lors de l’étape précédente, déterminer les dimensions du support de lame.

- Réaliser un schéma à l’échelle 1 :20 qui fera apparaitre vos mesures :

Étape 3 : Modéliser le support :

- Ouvrir le logiciel SOLIDWORKS

- Réaliser une nouvelle pièce :

1. Choisir un plan :

- Choisir le plan de face pour commencer à dessiner votre pièce.

2. Tracer et coter une esquisse :

- Tracer votre esquisse conformément au schéma précédent.

Outils pour tracer l’esquisse

Outils pour tracer l’esquisse

Une fois l’esquisse tracée, dimensionner votre pièce.

3. Générer un volume :

- À l’aide de la fonction Base/Bossage extrudé définir le volume de votre pièce

- Faire des sauvegardes régulières sur le lecteur réseau perso dans votre dossier.

- Une fois votre travail terminé, faire vérifier celui-ci par votre professeur.

- Enregistrer votre pièce au format STL.

- Imprimer votre pièce.

Étape 4 : Test et validation

- Tester votre pièce sur la maquette « Côté fenêtres »

- Compléter le tableau ci-dessous :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| La lame se loge dans le support |  |  |
| Le support se fixe sur le montant latéral |  |  |
| Les supports peuvent pivoter à 90° |  |  |
| Le support est validé |  |  |

- Si le support n’est pas validé par le tableau ci-dessus, quelles modifications sont nécessaires ?

- Modifier votre pièce.

- Enregistrer votre pièce au format STL.

- Imprimer et tester à nouveau votre pièce.