|  | S3 – Conception des éléments | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 2 – Brasseur d’air |  |

Problématique : Comment fixer les lames du brasseur d’air sur le moteur ?

Travail à faire :

· Identifier les contraintes à respecter.

· Représenter une solution en vue de sa fabrication.

· Réaliser une pièce.

### Etape 1 : Croquis du système

Les trois pales doivent être fixées sur un support qui sera mis en mouvent par un moteur. Un couvercle permettra de maintenir les pales dans leur support.

En tenant compte du travail précédent vous devez proposer une solution pour ce support.

- A l’aide d’un croquis, proposer une solution pour maintenir les trois pales.

Etape 2 : Etablir les dimensions du support :

- A l’aide des outils de mesure fournis, compléter le dessin de définition ci-dessous avec les mesures réalisées sur la pale à l’échelle 1 :20

- A partir des mesures réalisées lors de l’étape précédente, déterminer les dimensions du support de pales et de son couvercle.

- Réaliser un schéma à l’échelle 1 :20 qui fera apparaitre vos mesures :

Etape 3 : Modéliser le support :

- Ouvrir le logiciel SOLIDWORKS

- Réaliser une nouvelle pièce

1. Choisir un plan :

- Choisir le plan de face pour commencer à dessiner votre pièce.

2. Tracer et coter une esquisse :

- Tracer votre esquisse conformément au schéma précédent.

Outils pour tracer l’esquisse

Une fois l’esquisse tracée, dimensionner votre pièce.

3. Générer un volume :

- A l’aide de la fonction Base/Bossage extrudé définir le volume de votre pièce.

- Faire des sauvegardes régulières sur le lecteur réseau perso dans votre dossier.

- Une fois votre travail terminé, faire vérifier celui-ci par votre professeur.

- Enregistrer votre pièce au format STL.

- Imprimer votre pièce.

Etape 4 : Test et validation

- Tester votre pièce avec les pales disponibles.

- Compléter le tableau ci-dessous :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Les 3 pales se logent dans le support | X |  |
| L’angle entre chaque pale est identique | X |  |
| Le couvercle recouvre le support | X |  |
| Le support est validé | X |  |

- Si le support n’est pas validé par le tableau ci-dessus, quelles modifications sont nécessaires ?

- Modifier votre pièce.

- Enregistrer votre pièce au format STL.

- Imprimer et tester à nouveau votre pièce.