|  | S3 – Conception des éléments | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 3 – Panneaux mur végétal |  |

Problématique : Comment réaliser des panneaux amovibles ?

Travail à faire :

· Identifier les contraintes à respecter.

· Représenter une solution en vue de sa fabrication.

· Réaliser une pièce.

### Étape 1 : Croquis du système

Les panneaux devront mesurer 50x50cm et devront pouvoir s’accrocher et se décrocher de manière indépendante du support.

En tenant compte du travail précédent, proposer une solution pour ce support.

- À l’aide d’un croquis, proposer une solution qui prend en compte l’ensemble des contraintes :

Étape 2 : Établir les dimensions du support :

- À l’aide des outils de mesure fournis, compléter le dessin de définition ci-dessous avec les mesures réalisées sur le support de mur végétal à l’échelle 1 :20

- À partir des mesures réalisées lors de l’étape précédente, déterminer les dimensions d’un panneau et de ses points de fixation.

- Réaliser un schéma à l’échelle 1 :20 qui fera apparaitre vos mesures :

Étape 3 : Modéliser le support :

- Ouvrir le logiciel SOLIDWORKS

- Réaliser une nouvelle pièce

1. Choisir un plan :

- Choisir le plan de face pour commencer à dessiner votre pièce.

2. Tracer et coter une esquisse :

- Tracer votre esquisse conformément au schéma précédent.

Outils pour tracer l’esquisse

Une fois l’esquisse tracée, dimensionner votre pièce.

3. Générer un volume :

- À l’aide de la fonction Base/Bossage extrudé définir le volume de votre pièce.

- Faire des sauvegardes régulières dans votre dossier sur le lecteur réseau perso.

- Une fois votre travail terminé, faire vérifier celui-ci par votre professeur.

- Enregistrer votre pièce au format STL.

- Imprimer votre pièce.

Étape 4 : Test et validation

- Tester votre pièce sur la maquette de mur végétal

- Compléter le tableau ci-dessous :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Le panneau se fixe sur le support |  |  |
| Le panneau est bien maintenu |  |  |
| Il est possible de fixer 12 panneaux sur le support |  |  |
| Le panneau est validé |  |  |

- Si le panneau n’est pas validé par le tableau ci-dessus, quelles modifications sont nécessaires ?

- Modifier votre pièce.

- Enregistrer votre pièce au format STL.

- Imprimer et tester à nouveau votre pièce.