|  | S3 – Dimensionnement des éléments | 4 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 2 – Brasseur d’air |  |

Problématique : Comment choisir des brasseurs d’air adaptés à notre salle de classe ?

Travail à faire :

· Déterminer le nombre de brasseurs d’air.

· Déterminer les dimensions des brasseurs d’air

· Déterminer le débit minimal des brasseurs d’air

Étape 1 : Nombre et dimensions des brasseurs d’air à prévoir

Le tableau ci-dessous, extrait du document « Guide-brise », indique des règles de prédimensionnement à utiliser.

Quelles informations peut-on en déduire pour la salle 109 ?

Étape 2 : Débit minimum nécessaire pour les brasseurs d’air

Dans une salle de classe, pour assurer une ventilation efficace, l’air de la pièce doit être renouvelé environ 50 fois par heure.

Quel débit minimum faut-il prévoir pour les brasseurs d’air à installer dans la salle 109 ?