|  | S3 – Dimensionnement des éléments | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 2 – Brasseur d’air – CORRECTION |  |

Problématique : Comment choisir des brasseurs d’air adaptés à notre salle de classe ?

Travail à faire :

· Déterminer le nombre de brasseurs d’air.

· Déterminer les dimensions des brasseurs d’air

· Déterminer le débit minimal des brasseurs d’air

Etape 1 : Nombre et dimensions des brasseurs d’air à prévoir

Le tableau ci-dessous, extrait du document « Guide-brise », indique des règles de pré-dimensionnement à utiliser.

Asol 109=L×l=9,30×7=65,1 m2<70 m2
Il faut donc prévoir 2 BAP de diamètre 150-160 cm, et bien penser au calepinage essentiel ici.

Quelles informations peut-on tirer pour la salle 109 ?

Etape 2 : Débit minimum nécessaire pour les brasseurs d’air

Dans une salle de classe, pour assurer une ventilation efficace, être efficaces, l’air de la pièce doit être renouvelé environ 50 fois par heure.

Vsalle 109=Asol 109×h=65,1×2,8=182,28 m3
Le volume de la salle 109 est 182,28 m3.

 Vair à renouveler=182,28×50=9 114 m3 par heure
Il faut renouveler 9 114 m3/h.

9 114÷2=4 557 m3/h
Chaque BAP doit avoir un débit minimal de 4 557 m3/h soit environ 5 000 m3/h

Quel débit minimum faut-il prévoir pour les brasseurs d’air à installer dans la salle 109 ?