|  | S3 – Dimensionnement des éléments | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 3 – Mur végétal – CORRECTION |  |

Problématique : Comment choisir les éléments adaptés au fonctionnement du mur végétal ?

Travail à faire :

· Déterminer la quantité d’eau nécessaire au fonctionnement du système.

· Déterminer les dimensions optimales du réservoir.

· Déterminer des caractéristiques de la pompe.

### Etape 1 : L’eau

Nous avons choisi d’alimenter le mur végétal en eau, à l’aide d’un système d’eau fermé qui s’appelle l’hydroponie.
Ce système nécessite d’injecter 25 L d’eau par m² de mur végétal.

Amur végétal=L×l=2×1,50=3 m2           La surface du mur végétal est 3 m².
 Veau=25×3=75 L                                            Il faut injecter 75 L d’eau dans le système.

Il faut injecter 75 L d’eau dans le système.

Quelle quantité d’eau est nécessaire pour le bon fonctionnement du mur végétal de la salle 109 ?

Etape 2 : Le réservoir

Le système d’eau fermé nécessite l’utilisation d’un réservoir, capable de stocker l’intégralité de l’eau contenue dans le système.
Pour des raisons de place dans la salle de classe, notre choix se porte sur un réservoir parallélépipédique, de profondeur 20 cm. La pompe, qui sera immergée dans le réservoir, est assimilée à un cube de côté 7 cm.

Veau=75 L=75 dm3=75 000 cm3                          Vpompe=c3=73=343 cm3         
Vréservoir=75 000+343=75 343 cm3                                                           
La longueur du mur végétal est 2 m. Pour que le réservoir puisse contenir le mur et éviter ainsi les ruissellements, sa longueur doit être au minimum de 2,05 m.
 2,05 m=205 cm
Vréservoir=L××l×h=205×20×h=4 100×h  
On veut que :         4 100×h=75 343               h=75 343÷4 100≈18,4 cm 
Les dimensions à prévoir sont : Longueur 205 cm, largeur (ou profondeur) 20 cm et hauteur 20 cm.

Quelles sont les dimensions optimales, à prévoir, pour le réservoir ?

Etape 3 : La pompe

Le système est équipé d’une pompe qui, à chaque cycle d’arrosage, va permettre de faire remonter l’eau contenue dans le réservoir en haut du mur végétal.
Pour un arrosage optimal, il est recommandé de fournir 3 L d’eau par minute et par mètre de largeur.

Il faut atteindre le haut du mur, il faut donc une hauteur de refoulement d’au moins 1,5m.

Quelle est la hauteur de refoulement (c’est-à-dire la hauteur à laquelle l’eau doit être acheminée), à prévoir ?

3×2=6 L                          Il faut que la pompe amène 6 L par minute.
6×60=360 L                Il faut prévoir un débit minimum de 360 L/h.

Quel débit minimum, en L/h, faut-il prévoir pour la pompe ?