|  | S4 – Programmation des solutions | 4 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 1 - Protéger du soleil |  |

Problématique : Comment commander l’ouverture et la fermeture des lames du brise soleil ?

Travail à faire :

· Programmer la rotation d’un moteur pas à pas

· Modifier les paramètres pour obtenir une rotation précise

### Étape 1 : Tests et paramétrage du moteur pas à pas

- Programmation du moteur pas à pas

Droite 
Exemple 500 pas

Droite 
Exemple 500 pas

Gauche 
Exemple -500 pas

Gauche 
Exemple -500 pas

Dans la librairie :

DuinoEDU Grove Add

Glisser / Déposer le bloc

« Moteur pas à pas : Initialiser »

Dans la librairie :

DuinoEDU Grove Add
Glisser / Déposer le bloc

« Moteur pas à pas : Tourner »

- Réalisation d’un programme test

Il s’agit de réaliser un programme qui permettra de réaliser une rotation du moteur à l’aide de deux boutons poussoirs.

- Démarrer le logiciel ARDUINO sélectionner l’outil ArduBlock

- Réaliser le programme suivant :

- Si on appuie sur le bouton 1 (D6) alors le brise soleil s’ouvre avec un nombre de pas de 100

- Si on appuie sur le bouton 2 (D7) alors le brise soleil se ferme avec un nombre de pas de –100

Utiliser deux boucles Si –Alors suivante :

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme

Étape 2 : Proposer un programme fonctionnel :

À partir du travail précédent, modifier les paramètres du programme pour arriver à un fonctionnement satisfaisant, ouverture avec l’angle désiré et fermeture complète du système de manière précise.

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme

Bilan de la séance :