S4 – Programmation de solutions

Groupe 2 – Brasser l’air

# Activité 1. Affichage de la température :

- Démarrer le logiciel ARDUINO sélectionner l’outil ArduBlock

- Réaliser le programme suivant :

- Téléverser vers l’Arduino.

- Relever la température moyenne de la salle.

- Placer votre main sur le capteur, noter la température observée après 1minute.

- Fixer un seuil à une température comprise entre la température de la salle et la température observée après 1 minute et noter sur votre document :

## Température de seuil = 23°

Activité 2. Programmation du système :

Réaliser un programme qui permet au système de réaliser l’algorithme suivant :

Si le capteur de température D2 > Température de seuil

Alors :  - Ventilateurs à l’état HAUT (tournent).

À la vitesse de 300

Sinon :  - Ventilateurs à l’état BAS (s’arrêtent).

## 2. Utiliser les blocs suivants :

Régler la vitesse du Moteur 1

Régler la vitesse du Moteur 2

Faire tourner les deux moteurs en même temps

- Téléverser vers l’Arduino.

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme.

# Activité 3. Fonctionnementà2 vitesses

Réaliser un programme qui permet au système de réaliser l’algorithme suivant :

Si Bouton poussoir 1 appuyé

Alors :  - Ventilateurs à l’état HAUT (tournent).

À la vitesse 300

Si Bouton poussoir 2 appuyé

Alors :  - Ventilateurs à l’état HAUT (tournent).

À la vitesse 500

Si Bouton poussoir 3 appuyé

Ventilateurs à l’état BAS (s’arrêtent).

  - Téléverser vers l’Arduino.

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme.

Programme corrigé