S4 – Programmation de solutions

Groupe 3 – Arrosage mur végétal

# Activité 1. Déclencher l’arrosage :

Bouton poussoir permet de déclencher l’arrosage

La pompe est branchée sur la sortie D6 de la carte de programmation

Attention : Une DEL sera branchée en D6 pour simuler le fonctionnement de la pompe.

- Démarrer le logiciel ARDUINO sélectionner l’outil ArduBlock

- Réaliser le programme suivant :

- Si le bouton poussoir est à l’état 1

- Alors la pompe démarre pendant 5s

## - Sinon la pompe est arrêtée

- Téléverser votre programme dans la carte Arduino

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme.

# Activité 2. Programmation du détecteur de liquide

Ce module permet de détecter la présence de liquide à travers une paroi non métallique, il peut donc venir se placer contre le réservoir et ne pas être en contact avec l’eau.

C’est un détecteur logique :

Si il y n’a pas de présence de liquide, le détecteur est à l’état 0.

Si il y a présence de liquide, le détecteur est à l’état 1.

Connecter le détecteur de liquide en D2, et l’écran en I2C sur le Shield GROVE

# Programmation du système :

On voudrait être averti quand le niveau d’eau du réservoir est passé en dessous du détecteur, réaliser un programme permettant au système d’avertir l’utilisateur par un message sur l’écran I2C.

## Réaliser le programme suivant :

  - Si capteur d’eau à 1

  - Alors écrire sur l’écran niveau d’eau satisfaisant

  - Sinon écrire alerte niveau d’eau bas

Attention : Le détecteur de liquide n’est pas disponible dans les bibliothèques d’Ardublock, il faudra utiliser ce bloc pour tester l’état du capteur :

- Téléverser votre programme dans la carte Arduino

## Tester votre programme

Pour que l’affichage soit satisfaisant, il faudrait écrire le message sur deux lignes : Ligne 1 : Niveau d’eau

Ligne 2 : Satisfaisant / Alerte niveau bas

- Modifier votre programme

- Téléverser votre programme dans la carte Arduino

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme.