|  | S4 – Programmation de solutions | 4 Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 2 – Commande BT des brasseurs d’air |  |

Problématique : Comment commander à distance le fonctionnement et la vitesse des brasseurs d’air ?

Créer une application permettant de commander à distance l’ouverture et la fermeture du brise-soleil avec un smartphone.

Utiliser le logiciel App Inventor (http://code.appinventor.mit.edu/login/) et entrer le code d'accès App Inventor.

- Définir les besoins :

La première étape est le dessin de l’application.

- Prendre un papier et un crayon et dessiner l’application souhaitée.
- Indiquer les objets nécessaires.

· Zones de texte (objet label)

· Objet image.

· Boutons.

· Etc.

- Réaliser une application :

2.1. Importer le projet prédéfini (La partie connexion Bluetooth est déjà réalisée).

· Projets - Importer le projet (.aia) de mon ordinateur :

Classe\Documents en consultation\CHAMS\S4 Programmation\Application CHAMS.aia

2.2. Réaliser la partie graphique de votre application :

· Insérer 1 label : Brasseur d’air plafond

· Insérer 3 boutons : BAP_V1 ; BAP_V2 et BAP_STOP

· Prévoir une image pour l’icône de votre application (Logo CHAMS)

Appeler le professeur pour valider cette étape.

- Programmation de l’application :

- Programmer la commande des deux brasseurs :

· Quand le bouton « BAP-V1 » est cliqué : Le Client_Bluetooth envoie le nombre 1.

· Quand le bouton « BAP_ V2 » est cliqué :  Le Client_Bluetooth envoie le nombre 2.

· Quand le bouton « BAP_ STOP » est cliqué :  Le Client_Bluetooth envoie le nombre 3.

Appeler le professeur pour valider cette étape.

4. Installer l’application sur le Smartphone Androïd :

- Construire l’application

- Enregistrer l’application 
(format APK) dans vos documents

· Connecter l’appareil mobile Android au PC en utilisant un câble USB.

· Placez votre doigt en haut de l’écran et faîtes le descendre vers le bas pour ouvrir le volet des notifications.

· Cliquer sur la notification : Recharge par USB :

· Sélectionner l’option : Transférer des fichiers

· Dans l’explorateur Windows copier/coller

Votre application dans le dossier. UpgradeAPK du téléphone.

· Dans le gestionnaire de fichiers de l’appareil mobile Android ,

·  Ouvrir l’application qui se trouve dans le dossier APKS

· Installer l’application

Appeler le professeur pour valider cette étape.

5. Programmation de l’interface Arduino sous Ardublock :

· Réaliser et compléter le programme :

- Si le code reçu dans Réception Bluetooth = 1 alors « Ventilateurs vitesse 1 ».

- Si le code reçu dans Réception Bluetooth = 2 alors « ventilateurs vitesse 2 ».

- Si le code reçu dans Réception Bluetooth = 3 alors « Arrêter ventilateurs ».

Appeler le professeur pour valider cette étape.

6. Tester l’application :

· Connecter l ‘appareil mobile à la maquette de test

· Appairage  Carte Bluetooth – ilot2

· Tester votre application

Appeler le professeur pour valider cette étape.

Bilan de la séance :