PARTIE 1

① ORIGINE DU PROJET (Élève 1)

Bonjour, je suis .…. , et voici  ….. et ……. , de la classe CHAMS du collège René Cassin de Noidans-lès-Vesoul.

Voici l’histoire de notre projet.

En juin 2025, nous avons vécu plusieurs semaines de fortes chaleurs. Il faisait lourd, l’air était étouffant, et il était difficile de se concentrer et de travailler en classe.

Nous nous sommes donc demandé :
Comment rafraîchir notre salle de classe efficacement ? Et de façon écologique, durable et économique.

Mais attention pas à n’importe quel prix !

② ETUDE DU BESOIN  (Élève 2)  
Nous avons choisi la salle la plus chaude du collège, exposée plein sud.

Nous avons :

- Mesuré ses dimensions

- Construit une maquette 3D sur Google SketchUp

- Réalisé un plan à l’échelle 1/20ème

L’échelle 1/20ème n’a pas été choisie au hasard : c’est la taille maximale de fabrication de notre découpe laser.

③ RECHERCHE DE SOLUTIONS   (Éleve 3)

Nous avons réalisé un brainstorming. Chacun pouvait proposer toutes les idées possibles :

Puis nous avons réfléchi et nous avons compris qu’une seule solution ne serait pas suffisante.
Nous avons donc fait un choix stratégique :  Cumuler trois solutions complémentaires :

- Utiliser des végétaux pour apporter de la fraîcheur

- Empêcher le soleil d’entrer

- Brasser l’air

CONTRAINTES A RESPECTER
Toujours avec un brainstorming, nous avons listé les contraintes à prendre en compte pour mener à bien notre projet.

Les normes de sécurité, le budget, la configuration de la salle et les autorisations nécessaires devront être étudiées pour que notre projet soit réalisable.

SOLUTIONS RETENUES

Nous avons réparti la suite du projet en 3 groupes :

- Un groupe cherchera des solutions pour obtenir un brassage d’air à la fois efficace mais qui consomme peu

- Un deuxième utilisera des végétaux pour apporter de la fraicheur dans la salle

- Le troisième sera en charge de réaliser un système qui empêchera les rayons du soleil de réchauffer la salle de classe.

Ces trois solutions combinées doivent permettre de diminuer la température ressentie et d’améliorer le confort.

PARTIE 2

④ BRASSEUR D’AIR (Élève 1)

Fonctionnement : 
Nous avons éliminé les ventilateurs sur pieds car peu efficaces et bruyants.

Notre but est d’installer un système capable d’améliorer le confort thermique, confortable et aussi qui consomme peu d’énergie.

Le brasseur d’air ne refroidit pas l’air, il le met en mouvement.
Ses grandes pales tournent lentement et déplacent l’air dans toute la pièce. Cela créé une sensation de fraîcheur sur la peau.

Nos recherches :

L'angle d'inclinaison des pales par rapport au plan horizontal détermine la quantité d'air qui est poussée vers le bas. Une inclinaison idéale se situe entre 12 et 15 degrés.

La vitesse de rotation influe directement sur le flux d'air. Les ventilateurs offrent généralement plusieurs vitesses.
Il ne faut pas dépasser une vitesse d’air de 1m/s sinon la ventilation devient inconfortable. (Bruit, feuilles qui volent)

Le nombre de pales n’a pas beaucoup d’influence sur l’efficacité du brasseur d’air.

Pour l’acoustique, pour un bon confort, il est conseillé de ne pas dépasser 45 dB.

Norme importante : Le brasseur doit être placé à au moins 2,30 m du sol.

Attention aussi à ne pas le placer sous un éclairage pour éviter l’effet stroboscopique.

Nous avons utilisé un outil de configuration développé par l’université de Berkeley aux Etats Unis qui permet de déterminer le diamètre et le nombre de brasseurs en fonction de la configuration de la pièce.

Enfin pour choisir le débit nous avons pris en compte que l’air doit être renouvelé environ 50 fois par heure, et d’après nos calculs, il nous fallait des appareils avec un débit minimum de 5000 m³ par heure.

Nos choix : 
Nous avons choisi d’installer 2 brasseurs d’air à 3 pales de 1,52 m de diamètre, placés stratégiquement dans la salle. Nous avons aussi prévu :

- De déplacer certains luminaires,

- D’ajouter des dalles acoustiques pour limiter le bruit.

⑤ BRISE-SOLEIL (Élève 2)

Fonctionnement :
Pour empêcher la salle de chauffer, il faut bloquer les rayons du soleil avant qu’ils n’entrent.

Nos recherches : 
Nous avons visité le chantier de l’Arsenal à Besançon, un projet écologique exemplaire.
Le maitre d’ouvrage nous a expliqué l’importance des protections solaires extérieures. 
Sur ce chantier, ils ont choisi d’utiliser des stores roulants. Nous avons écarté cette solution qui nous paraissait moins adaptée à un collège, à cause des manipulations possibles depuis l’extérieur.

Nous avons aussi étudié la possibilité de fixer des grandes lames verticales fixes, comme nous avons pu l’observer à l’UFR de sciences et technique de Besançon, mais cette solution demande de modifier le bâti, ce qui ne rentre pas dans le cadre de notre projet.

Nous avons donc choisi des brise-soleils à lames horizontales. Ils sont composés de lames placées devant les fenêtres. Ces lames peuvent tourner pour : bloquer le soleil en été, laisser entrer le soleil en hiver.
Nous avons intégré des données astronomiques réelles pour adapter notre solution à notre localisation géographique.

À Noidans :

• Latitude : 47° nord
• Angle du soleil en hiver : 19°
• Angle du soleil en été : 67°
Les lames doivent être perpendiculaires aux rayons d’été pour les bloquer.

Nos choix :
Nous avons choisi :

- D’installer 5 lames en aluminium de 30cm de largeur et 4cm d’épaisseur

- De réaliser notre brise soleil en deux parties.

- D’utiliser un moteur pour ouvrir et fermer les lames et ajuster l’angle selon la saison.

Ce système permet une régulation intelligente et saisonnière du bâtiment.

⑥ MUR VÉGÉTAL (Eleve 3)

Fonctionnement :
Les plantes rafraîchissent l’air grâce à l’évapotranspiration. Elles absorbent l’eau par les racines et rejettent une partie de cette eau sous forme de vapeur.

Le vivant est donc une technologie naturelle au service du confort thermique.

Nos recherches :

Nous avons découvert trois types de murs végétaux :

- Les murs en gabion, trop lourds et encombrants dans une salle de classe

- Les modules plastiques, peu esthétiques et pas écologiques

- Le système PVC + textile, qui nous semble plus adapté

L’agro textile est issu de matières plastique recyclées. Il est composé à plus de 90 % de bouteilles de plastiques broyées puis recyclées.
Il permet de cultiver des plantes sans terre. Les racines reçoivent directement une solution nutritive riche en minéraux dissous dans l’eau. On appelle cela un système hydroponique.

Ce système est facile à mettre en œuvre et économique.

La faible rétention en eau du textile est un inconvénient, le textile étant assez fin, il sèche plus vite que 15 à 20 cm d’épaisseur de terre mais il peut être géré par un système d’arrosage fermé et automatisé.

Il faut prévoir un bac de récupération d’eau sous le mur végétal et une pompe immergée pour assurer l’automatisation du mur.

Nos calculs et nos recherches nous ont permis de déterminer qu’il fallait :

- Injecter 75 L d’eau dans le système pour un arrosage en 2 cycles de 10min par jour

- Prévoir un bac réservoir et récupérateur de dimensions optimales 205cmx20cmx20cm

- Prévoir une pompe avec une hauteur de refoulement d’au moins 1,5m et de débit minimum 360 L/h

Les plantes :

Nous avons visité le Biome (jardin botanique) de Besançon, nous y avons rencontré Monsieur Jacquot enseignant chercheur à l’université. Il nous a donné de précieux conseils pour notre projet et nous a initié au bouturage des plantes.

Cette rencontre a donné une dimension scientifique et professionnelle à notre projet.

Nos choix :

Nous choisissons un mixte de mur végétal PVC/textile et modulaire

Nous allons créer des panneaux de 50x50cm qui pourront être décrochés et ramenés à la maison pendant les vacances scolaires.

Ils seront fixés sur un système de rails métalliques, et seront composés de 3 couches d’agro textile.

Sur la dernière couche des incisions seront faites pour y insérer les plantes.

Nous prévoyons également un système d’arrosage automatique avec alerte à distance quand il y a peu d’eau dans le réservoir.

PARTIE 3

⑦ PROTOTYPAGE DE NOS SOLUTIONS  (Élève 1)

La maquette de la salle a été réalisée à l’aide d’une machine à découpe laser respectant les dimensions à l’échelle 1/20 de la salle témoin.
Les pièces techniques ont été imprimées en 3D, plusieurs prototypes ont été nécessaires pour arriver à un système qui fonctionne.

Chaque échec nous a permis d’améliorer notre conception.

Nous avons suivi une démarche complète d’ingénierie : conception, fabrication, test, amélioration.

PARTIE 4

⑧ PROGRAMMATION DU SYSTEME (Élève 2)

La programmation du système s’est faite en deux temps.

Nous avons d’abord programmé avec un fonctionnement par simple bouton poussoir pour actionner chaque système.

Le brasseur d’air aura 3 modes de fonctionnement : 2 vitesses de rotation et un mode arrêt

Pour le Brise soleil : un moteur pas à pas permet de tourner les lames du brise soleil avec un nombre de pas et une vitesse déterminée. Plusieurs essais ont été nécessaires afin de trouver les bons paramètres.

Le mur végétal est équipé d’un système d’arrosage automatique et d’un capteur de niveau d’eau qui permet de vérifier le niveau d’eau dans le réservoir.

Nous avons choisi de positionner un capteur de liquide sur le bas du réservoir afin de recevoir une alerte quand le niveau d’eau est bas.

PARTIE 5

⑨ REALISATION DE LA MAQUETTE FINALE (Eleve 3)

Nous avons installé tous les systèmes sur la maquette. 
Un capteur de température et un écran ont été ajoutés pour suivre l’évolution de la température dans la salle de classe. 
Une connexion Bluetooth permet de piloter la maquette avec un téléphone.

Nous avons testé l’ensemble pour vérifier son bon fonctionnement.

PARTIE 6

⑩ CONCLUSION : 3 élèves

Ce projet dépasse la simple maquette. Il démontre qu’une approche scientifique permet d’apporter des solutions concrètes aux enjeux climatiques actuels.

Ce projet nous a appris :

- À travailler en équipe

- À argumenter

- À résoudre des problèmes techniques

- À surmonter des difficultés (comme l’organisation du travail en groupe, les problèmes techniques et les ajustements nécessaires)

- À rencontrer des professionnels et chercheurs

- À découvrir des métiers scientifiques

C’était valorisant de travailler sur un projet écologique concret.

Nous espérons que ce projet pourra prendre réellement vie dans notre collège. Et si ça fonctionne dans un collège, le projet pourrait aussi être adapté dans d’autres établissements publics, comme des écoles ou des EHPAD.

Merci de votre attention.