| Mise en service de l’armoire de rue gestion connecté |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Insérer la clef C122 dans la serrure et ouvrir le poste informatique. - Dérouler le câble d’alimentation sur 3m max. - Brancher le poste informatique à la prise de courant et mettre en service l’ordinateur. |  |  |  |  |  |
| - Appuyer sur le bouton | - Glisser le cache vers le haut |  | - Insérer le rectangle=clef dans la serrure et pivoter vers la droite sans forcer |  | - Pivoter la clenche vers la gauche |  |
|  |  | - Relier, le câble communicant catégorie 5 de l’ordinateur, au switch 5 situé dans l’armoire de rue de gestion connecté. |  |  |  |  |
|  |  | - Soulever la trappe et faire passer le câble communicant catégorie 5 via l’ouverture sur le côté du trottoir. - Relier le câble communicant catégorie 5 de l’ordinateur à la RJ45 située sur le côté gauche du poste informatique. |  |  |  |  |

| Mise en service de l’armoire de rue gestion connecté |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Enclencher le commutateur de l’interrupteur sectionneur sur la position 1 - Insérer la clef n°8D1 et pivoter d’1/4 de tour sur la droite |  |  |  |  |
|  | - Démarrer l’ordinateur. - Dès que l’écran apparait, appuyer sur Entrée Puis tout en minuscule Identifiant : Mot de passe : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Double cliquer sur le raccourci : ARMSIECLW91… |  |  |  |
| - Cliquer sur l’onglet : « En ligne » |  |  |  |  |  |  |

| Mise en service de l’armoire de rue gestion connecté |  |
| --- | --- |
| - Cliquer sur l’onglet : « Accéder au système » |  |
| - Mot de passe (en minuscule) : wago - Puis OK |  |

| Procédure de fin d’utilisation du logiciel |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Cliquer sur l’onglet : « En ligne » - Cliquer sur l’onglet : « Quittez le système » |
| - Cliquer sur Fermeture : X |  |  |
| Non - Ne pas enregistrer : Non |  |  |
| - Ne pas enregistrer le programme à la fermeture du logiciel |  |  |

| Mise à l’arrêt de tout le système |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arrêter l’ordinateur |  |  |  |  |  |
|  |  | - Débrancher le câble communicant catégorie 5 de l’ordinateur, et, débrancher aussi celui du switch 5 situé dans l’armoire de rue de gestion connecté et le ranger sous le trotoir. |  |  |  |
|  | - Fermer la porte de l’armoire de rue. - Pivoter la clenche vers le bas - Glisser le cache vers le bas |  |  |  |  |
|  |  |  | - Enclencher le commutateur de l’interrupteur sectionneur sur la position 0 |  |  |

| Mise à l’arrêt de tout le système |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Débrancher le câble d’alimentation du poste informatique à la prise de courant et ranger le câble |  |  |
| - Ranger le câble d’alimentation du poste informatique |  |  |
|  | - Insérer la clef C122 dans la serrure et fermer à clef le poste informatique. - Redonner les clefs à l’enseignant avec le classeur |  |