| NOM Prénom : classe : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | NA PA A D | NA PA A D | Attendus de fin de cycle | Compétences |
| 1 | Elève ☐ ☐ ☐ ☐ | Professeur ☐ ☐ ☐ ☐ | Décrire et caractériser l’organisation interne d’un objet ou d’un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) | Identifier et représenter la circulation d’une information dans le réseau Internet |
| 2 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | Justifier la nécessité d’un protocole de routage pour faire communiquer plusieurs réseaux (activité débranchée, table de routage donnée) |
| 3 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | Représenter sous forme de données les informations de diverses natures utilisées par un OST |
| 4 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |  | Identifier, selon les cas, leur mise en forme, leur transmission, ou leur stockage dans des fichiers (texte, image, nombre) afin de comprendre le fonctionnement de l’OST |

# Regarder la vidéo décrivant le fonctionnement de l'alarme (Orange Maison Protegee - Alarme et intervention).

# 1- Identifier et représenter la circulation de l’information dans un réseau.

# 1-1 Dessiner sur le schéma de la page suivante :

# - le réseau local de ma maison pour que les données de la centrale d'alarme puissent sortir de ma maison et aller sur internet.

# - le réseau local de l'entreprise où travaillent les 3 techniciens, pour que les données puissent entrer et sortir via internet

# - le réseau internet de manière à ce que les données soient stockées dans un Datacenter en attendant leur traitement.

# Puis, numéroter les appareils ajoutés et finir de compléter le tableau de légende.		/5

# 1-2 Repasser en vert le trajet des données allant de la centrale d'alarme au Smartphone	/1,5

# 2- Justifier la nécessité d’un protocole de routage pour faire communiquer plusieurs réseaux

# 2-1 A quoi sert une table de routage ?

# ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________	/1,5

# 2-2 Quel appareil a besoin de table de routage ? __________________________________________________________________________	/1

# 2-3 La table de routage est-elle figée dans le temps ou est-elle parfois modifiée ? Pour répondre, s’appuyer sur un exemple de situation pour justifier la réponse. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/2

3- Représenter sous forme de données les informations de diverses natures utilisées par un objet ou système technique.

Voici un algorithme simplifié d'une partie du fonctionnement de l'alarme.

Stocker la valeur du code saisi dans la variable CODE.

Si le CODE = 12345

alors → affiche "ALARME ACTIVEE"

Si le détecteur d'ouverture de porte = 0

alors 	→ allumer la sirène.

→ déclencher la caméra

sinon 	→ éteindre la sirène

sinon → affiche "ALARME DESACTIVEE"

3-1 Les formats des données peuvent être de 3 types.					/2

De quel type est la donnée stockée dans « CODE » ?

______________________________________________________________________________

De quel type est le message "ALARME ACTIVEE" ?

______________________________________________________________________________

Trouver un 3ème type de format de données ? ____________________

Donner un exemple de donnée de ce type à partir de cet algorithme

______________________________________________________________________________

# 4- Identifier les données, leur transmission ou leur stockage afin de comprendre le fonctionnement de l'objet ou système technique.

# Voici la cartographie des données.

# 4-1 En donnant des exemples vus dans la vidéo, indiquer, en complétant le schéma, d'où proviennent les données qui entrent dans la centrale d'alarme.					/2

Les données sortent :

- Déclenchement de la sirène

- Envoie d'une notification sur

le Smartphone du propriétaire

et service de télésurveillance

- Allumage des LED pour

afficher l’état de la protection

- Stockage temporaire de

certaines données sur la

centrale (log, perte réseau…)

Centrale d’alarme

Les données qui entrent proviennent de :

- _____________________ _______________________

- _____________________ _______________________

- _____________________ _______________________

- _____________________ _______________________

# 4-2 Que signifie l'abréviation IHM ? __________________________________________________________________________	 /0.5

# 4-3 Donner la définition d'une IHM. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	/1

# 4-4 Les données qui sont produites par l'alarme peuvent être à destination d'une IHM, d'un actionneur, d'un fichier ou transmise par réseau.

# Associer les propositions suivantes : 									/2

| Déclenchement de la sirène |  | # IHM |
| --- | --- | --- |
| Envoie d'une notification |  | # Actionneur |
| Allumage des LED (pour indiquer que l'appareil est allumé) |  | # Fichier |
| Stockage temporaire de certaines données |  | # Transmission réseau |

# 4-5 Réaliser une cartographie complète des données reçues et produites par un objet est important : cela permet de comprendre le fonctionnement du système et de le déboguer en cas de problème.

# Dans le cas où on ne reçoit par l'image de la caméra de la maison sur le Smartphone.

# D'où peut provenir le problème ? proposer plusieurs raisons possibles.				/1.5

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________