| DR1 Fiche chauffer bois | Comment améliorer son habitat ? |
| --- | --- |

ACTIVITE DECOUVRIR ET ANALYSER :

Mise en évidence du phénomène de déperdition thermique aux travers des parois

- Première activité : Mise en évidence des modes de transmission de chaleur

Expérience :

Expérience 1 : Utilisez la spirale, tenez la au centre de la pièce puis au dessus du radiateur.

Que remarquez-vous ?

Expérience 2 :

Mesurez la température à l’intérieur de la boite

Mesurez la température de surface à l’extérieur de la boite

Mettre une lampe, laisser chauffer et reprendre la température

De surface extérieure

Que remarquez-vous ?

Expérience 3 :

Mettre en place la maquette suivante

Allumer la lampe et mesurer la température à 1, 2, 3, 5 et 7 min

Faire un tableau avec les mesures réalisées.

Remplacez le parpaing par l’élément recouvert d’aluminium

Et mesurer la température à 1, 2, 3, 5 et 7 min (faire un tableau).

Que remarquez-vous ?

Analyse des expériences :

Pour chacune des expériences comment se fait le transfert de chaleur :

Expérience 1 :

Expérience 2 :

Expérience 3 :

Synthèses :

- Expliquez et nommez les trois modes de transmission de chaleur expérimentés précédemment.

- Deuxième activité : notion d’efficacité

Expérience : Pour tous les systèmes de chauffage bois suivant faire un schéma et indiquer le trajet de la chaleur.

Feu de bois dans la grotte

Cheminée ouverte

Chauffage central bois

Chaudière bois à condensation

Synthèses :

Vous expliquerez la notion d’efficacité et de rendement.

http://www.flammeverte.org/new/questions_reponses.htm

- Troisième activité : Augmenter le rendement et le rendre supérieur à 100%

Expérience : Pour les chaudières suivantes, faire un schéma de l’appareil de chauffage et indiquer le trajet des gaz

Feu de bois dans la grotte

Cheminée ouverte

Chauffage central bois

Chaudière bois à condensation

Analyse des expériences :

Synthèses :

Conclure sur la notion de rendement

- Quatrième activité : Evolution  de l’innovation dans le domaine du chauffage bois

A partir des expériences et des recherches réalisées précédemment, déterminez le pourquoi de l’évolution entre les différentes solutions techniques concernant le chauffage bois du bâtiment :

Rangez par ordre d’évolution les différents systèmes de chauffage trouvés et donnez le pourquoi de l’innovation

Est-ce que brûler du bois c’est écologique?

Pour en savoir + : http://www.site-en-bois.net/fr/dec/energie-1-2.phtml#Combustion

Inventer un nouveau chauffage bois ! Quelles innovations proposerIez vous ?

http://www.ducotedespros.tv/videos/une-cheminee-zero-monoxyde-de-carbone-co

ACTIVITES SIMULER ET INTERPRETER Utilisation d’un logiciel

Objectif : On se propose d’améliorer la performance énergétique de la maison étudiée en séance 1 du point de vue des équipements de chauffage

Premier travail : Retourner sur site : http://promodul.bao-gp.com/ cliquez sur « mes travaux », puis sur « Améliorer les équipements ».

Deuxième travail : Donnez la performance et la note atteinte par le système de chauffage  avant travaux, en cliquant sur le radiateur.

Troisième travail : A l’aide du logiciel déterminez les équipements à installer dans les différents cas d’étude proposés pour améliorer la performance énergétique du logement étudié, puis complétez les colonnes (5) et (6) du tableau tab1 ci-après.

Tab 1 : Tableau de solution d’équipements :

| Type d’énergie | Energie renouvelable | Système permettant le rafraichissement l’été | Système intégré au | Equipement proposée | Montant des travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electrique | Sans | Sans | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
|  |  | Avec | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
|  | Avec | Sans | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
|  |  | Avec | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
| Energie renouvelable | Sans | Sans | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
|  |  | Avec | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
|  | Avec | Sans | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |
|  |  | Avec | Plafond |  |  |
|  |  |  | Plancher |  |  |

Que remarquez- vous par rapport aux équipements proposés ?

Quatrième travail : Présentez succinctement chacun des équipements proposés par le logiciel (principe physique, coupe ou schéma de principe, avantages et inconvénients

Cinquième travail : Allez rechercher les renseignements concernant le diagnostique du logement, puis complétez les colonnes (1).A l’aide des résultats fournis par le logiciel inscrivez les performances atteintes après travaux.

Tab 2 : Tableau des performances du logement

|  |  | Avant travaux | Après travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Consommations énergétiques conventionnelles de ma maison en KWh/m2/an |  |  |  |
| Emissions conventionnelles de ma maison en Kg CO2/m2/an |  |  |  |
| Dépenses en € /an : | Chauffage |  |  |
|  | Total |  |  |

Cinquième travail : Comparez le montant total des travaux aux dépenses. Concluez.

Découvrir les filières et métiersesisser le diagnostique par le logiciel0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Objectif : Les métiers du chauffage

Allez sur le site :http://www.ffbatiment.fr/information-batiment/20-3-Metiers_Formations/Metiers.htm

trouvez les renseignements suivants sur le métier : installation, chauffage et climatisation,

La présentation du métier:

Le niveau d’étude nécessaire:

Les formations qui y préparent: