Travaux Pratiques

de C.A.O.

Rédiger un ensemble « Robuste, Variationnel et paramétrable » sous SolidWorks

L’assemblage « Robuste »

STS 1° C.I.M.

Documents fournis:

Le schéma cinématique à titre indicatif et les conditions « d’assemblage ».

La feuille de Modélisation « Arbre de création ». (Document A3)

Travail demandé:

Dessiner sous SolidWorks le document répondant aux intentions de conception suivantes :

- Les boites seront des sections carrées ou rectangulaires et de profondeurs égales.

- Les jeux axiaux seront de 0.02 au diamètre.

- Le débattement axial de l’axe entre les deux boites sera de 0.1 au total.

- L’axe ne dépassera pas de la boite arrière.

- L’axe sera toujours en déport de 5 mm devant la boite avant.

- Les 2 boites s’emboîteront l’une dans l’autre avec un jeu total de 0.04.

- Pour la conception des formes des deux boites, vous respecterez les règles de tracés des pièces issues d’injection plastique, l’axe sera lui décolleté.

Nota : Votre travail sera rendu au professeur sur support informatique.

L’ensemble devra répondre aux critères :

- De « ROBUSTESSE » (c’est à dire, doit être capable de subir des modifications de dimensions sans erreurs de reconstruction.)

- D’être capable de subir des VARIATIONS dimensionnelles.

- D’être PARAMETRABLE par l’intervention sur une ou plusieurs cotes liées entre elles ou non.

- D’être susceptible de se transformer rapidement en famille de pièces assemblées.

Voici le schéma cinématique de l’ensemble à respecter :

Compléter le schéma cinématique et préparer le travail de modélisation.

Traduire les intentions de conception sur le schéma. Porter les cotes nécessaires à la construction du schéma.

Nommer chacune des cotes  d’un nom de « baptême » explicite.

Ecrire les chaînes de cotes fonctionnelles qui pourront être traduite en équations dans le modeleur.

Décrire la méthodologie de conception au travers de l’écriture du brouillon de l’arbre de conception.

Activités proposées