SEANCE N° 1 SEQUENCE N° 3 Le pavillon : Choix des matériaux de construction pour les murs.

Capacité(s) connaissance(s) : - Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée. (N2) - Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter. (N2)

Piste de situation déclenchante : Le projet des parents de Julien avance. Il est temps de choisir, en fonction des réflexions qu’ils ont déjà eues, les matériaux constituant les murs extérieurs de leur pavillon. Ils ont pour ce faire, un rendez-vous avec leur architecte. Situation(s) Problème(s) : - Aider les parents de Julien à choisir les matériaux.

Ressource(s) professeur et/ou élèves : - Prévoir des caissons (300 x 100 x 100) réalisés à l’aide de différents matériaux : bois, béton, torchis, plastique et polystyrène… - Les parois des caissons devront avoir la même épaisseur. - Un thermomètre infra rouge, un sonomètre, des minuteries. - De l’eau chaude et de la glace. (eau chaude et non brûlante.)

Préconisations pour le déroulement de la séance :  Volontairement, à travers ce support, les élèves découvriront deux propriétés des matériaux de construction. L’isolation thermique et l’isolation phonique. (D’autres propriétés, comme la résistance mécanique seront vues à travers d’autres supports, par exemple les ponts.)  Les élèves vont tester les matériaux en mettant de l’eau chaude, de la glace ou de l’eau très froide dans les caissons et vont dans un premier temps mesurer la température sur les parois extérieures des caissons. Ils classeront les matériaux en fonctions de leur qualité d’isolant.  Dans un second temps, ils enfermeront une minuterie ou un réveil dans chaque caisson et ainsi pourront comparer et classer les différents matériaux en fonction de leur qualité d’isolant phonique. Bilan : On pourra faire remarquer que les qualités d'isolation thermique d'un matériau dépendent de sa masse volumique.

Moment de synthèse ## Synthèse n°3 du cahier de synthèses

Piste(s) d’évaluation(s) : ## On pourra classer un matériau nouveau par rapport à ceux déjà étudiés.

SEANCE N° 2 SEQUENCE N° 3 Le pavillon : Développement durable-Subventions

Capacité(s) connaissance(s) : - Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité. (N1) - Associer le matériau de l’objet technique à la (ou aux) matière(s) première(s). (N1) - Identifier l’impact d’une transformation et d’un recyclage en termes de développement durable. (N1)

Piste de situation déclenchante : Julien rentre chez lui très fier d’annoncer à ses parents qu’ils peuvent être aidés financièrement lors de la construction de leur pavillon. Il vient de voir une affiche du conseil régional…. Situation(s) Problème(s) : Comment obtenir la subvention? Quels sont les matériaux les moins consommateurs d’énergie durant leur durée de vie?

Ressource(s) professeur et/ou élèves : - Affiche du conseil régional. affiche subvention.pdf - Sites web: la laine de verre : http://www.isola-sud-ouest.fr/content/view/50/39/ le béton (+ le ciment) : http://www.lafarge.fr/wps/portal/4_3_3-Produits la brique : http://www.pragmasoft.be/carnets/geo/briques/index.html. le bois : http://www.arbocentre.asso.fr/Gp/Arbrebois/transbois/Index.htm) http://www.site-en-bois.net/php/album/transfo.phtml?action=thumbs&from=21 le torchis : http://pagesperso-orange.fr/vignes64.classe/CEMOISCI/POULE/POULAIL/torchis.htm) http://pagesperso-orange.fr/delbrayelle/les_murs_en_torchis.htm béton cellulaire : http://www.commeunpro.com/infos/actu/dossiers/pages/thermopierre0702/thermopierre0702_2.php Polystyrène expansé : http://www.technisol-dz.com/lepolystyrene/lepolystyrene-fabrication.htm

Préconisations pour le déroulement de la séance :  Le professeur, par une démarche d'investigation, fait découvrir aux élèves l'énergie utilisée pour fabriquer un matériau, depuis l'origine (carrière, bois,…) jusqu'au produit fini. Si les connaissances des élèves sont limitées sur certaines phases de fabrication, l'enseignant pourra combler ces lacunes par des vidéos ou des fiches. L'élève pourra alors trouver à quels moments on a utilisé de l'énergie.  On met ensuite l'accent sur le devenir de différents matériaux en fin de vie (bois, verre, béton, plastique). On constate que ce recyclage nécessite (ou procure) également de l'énergie.  On arrive à la notion d'énergie grise. En utilisant le tableau, on quantifie l'énergie grise (en orange) de différents matériaux. On met en parallèle les qualités d'isolation thermique (en bleu) de ces matériaux.  On en déduit le (ou les) matériaux qui offrent un compromis intéressant entre l'isolation et l'énergie grise.  On arrive à la solution du matériau bois qui sera utilisé dans la construction de la maquette. Bilan :

Moment de synthèse : ### Synthèse n°3 du cahier de synthèses

Piste(s) d’évaluation(s) : Chaque groupe doit faire une étude comparable pour un autre matériau. Les élèves peuvent également constituer un mur, après synthèse, répondant à toutes les fonctions attendues. (Isolation, esthétisme, résistance…)