DEPANNAGE SUR HABILIS + ECOLSAB

Mettez la machine sous tension. Par l’intermédiaire du pupitre de dialogue homme machin (IHM pour Interface Homme Machine), régler les paramètres de temps de malaxage à 300 secondes. Modifier la consigne de température sur le régulateur. Vous pouvez varier cette température de 50°C à 120°C.

Lancer un cycle de séchage et de malaxage en suivant les consignes données par l’IHM. La machine doit se mettre en défaut. Si ce n’est pas le cas, signalez-le au professeur

Vous allez devoir :

- Constater l’état de la machine.

- Evaluer les risques

- Sur une analyse globale, mettre en évidence la partie défaillante. (Méthode FAST)

- Analyser la partie défaillante et classer les hypothèses de pannes par ordre de facilité de test et de probabilité.

- Effectuer les tests.

- Réparer la machine

- Remettre en marche avec les paramètres donnés ci-dessus.

Votre titre d’habilitation est le suivant

|  |  | ## TITRE D’HABILITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : Prénom : Fonction : |  |  | Employeur : Lycée XXXXXX Affectation : Maintenance Industrielle |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel | Symbole |  | Champ d’application |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d’habilitation |  | Domaine de tension | Ouvrages concernés |  | Indications supplémentaires |  |  |  |  |
| Non électricien habilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécutant électricien | B1V |  | BT | Atelier de maintenance |  |  |  |  |  |  |
| Chargé de travaux ou d’interventions | BR |  | BT | Atelier de maintenance |  |  |  |  |  |  |
| Chargé de consignation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habilités spéciaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Le titulaire |  |  | # Pour l’employeur |  |  | Date : |  |  |  |  |
| Signature : |  |  | Nom et prénom |  |  | Validité : |  |  |  |  |
|  |  |  | Fonction | Professeur |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | signature |  |  |  |  |  |  |  |

CONSTATATIONS :

Constater ce qui marche et ce qui ne marche pas en faisant un bilan des voyants et indicateurs.

Etat visuel de la machine :

- La température monte. Le régulateur affiche la température demandée. On entend KM3 s’enclencher.

- La pale n’est pas descendue dans la cuve.

- La pale ne tourne pas.

-Le voyant rouge de défaut est allumé.

EVALUATION DES RISQUES :

Complétez la feuille jointe en fin de compte rendu.

ANALYSE GLOBALE DU SYSTEME :

En vous aidant du schéma de puissance, compléter les cases vides de l’analyse par la méthode FAST. Entourer la(es) zones qui vous semblent être défaillantes.

SECHER DU SABLE

Gérer les sécurités et les alimentations

Chauffer la plaque sous la cuve

Monter/Descendre le couvercle et la pale

Faire tourner la pale

Puisque la pale n’est pas descendue, il est normal qu’elle ne tourne pas

Il donc probable que la partie défaillante soit la descente de la pale

ANALYSE DE LA PARTIE DEFAILLANTE :

Vous ferez apparaître de façon clair (par un schéma, synoptique, croquis, dessin) tous les éléments qui constituent la(es) fonction(s) défaillante(s). Le but étant d’expliquer ensuite vos hypothèses de pannes.

Le moteur de montée et descente est actionné par KM22 et KM21 et protégé par Q2 et F2.

On retrouve Q2 et  F2 qui actionnent le voyant de défaut.

KA3 est le relayage du percuteur du fusible de chauffe et KA11 est le relayage du percuteur du fusible de protection du variateur

On remarque de KM21 et KM22 sont OFF. Il est logique que le circuit de commande coupe les bobines des contacteurs en cas de défaut

Le problème vient donc du circuit de puissance

HYPOTHESES :		Faire des hypothèses de pannes en fonction de 2 critères :

La facilité de tests ; les tests visuels sont rapides : contacteur enclenché, voyant allumé, entrées ou sortie d’API allumé.

La probabilité de la panne.

La panne vient probablement d’un déclenchement de F2 ou de Q2.

Q2 est un disjoncteur magnétique (court-circuit) => test visuel

F2 relais thermique (surcharge) => test visuel plus difficile mais possibilité de réarmement

Défaillance moteur entrainant un déclenchement de protection.

Surcharge moteur entrainant le déclenchement d’une protection

Absence de phase due à une déconnexion ou à la coupure d’un composant

TESTS :  Indiquez les tests effectués dans le tableau. Conclure sur chaque test. Prendre les précautions nécessaires. (Exemple)

| Test : Q2 | Matériel : Visuel | Résultats : ON |
| --- | --- | --- |
| Conclusion : Le magnétique n’a pas déclenché, on n’a pas de problème de court-circuit. |  |  |
| Test F2 | Matériel : Visuel | Résultats : Déclenché |
| Conclusion : La petite fenêtre est peu visible. On peut constater qu’un réarmement de F2 coupe le voyant de défaut. Le moteur ne redémarre pas et le relais thermique déclenche à nouveau. Comme il n’y a pas de charge (descente), on peut supposer une rupture de phase. |  |  |
| Test Rupture de phase test sur phase 1. Nécessité de réarmer le thermique | Matériel : Pince ampèremétrique | Résultats : : I ≠ 0 |
| Conclusion : Cette phase n’est pas coupée |  |  |
| Test Rupture de phase test sur phase 2. Nécessité de réarmer le thermique | Matériel : Pince ampèremétrique | Résultats : : I ≠ 0 |
| Conclusion : Cette phase n’est pas coupée |  |  |
| Test Rupture de phase test sur phase 3. Nécessité de réarmer le thermique | Matériel : Pince ampèremétrique | Résultats : I=0 |
| Conclusion : Cette phase est coupée. => Il faut faire un test de continuité |  |  |
| Test : Moteur : Q2 OFF + VAT sous Q2. Test sur les Bornes B2-7 et B2-9 | Matériel : Ohmètre | Résultats : Ω=∞ |
| Conclusion : Coupure entre B2-9 et le moteur. Ou bien ce sont les bobinages du moteur qui sont coupés. |  |  |
| Test : Continuité entre B2-9 et le moteur. Ouverture de la PO => BRULURE | Matériel : Ohmètre | Résultats : Ω=∞ |
| Conclusion Rupture de la liaison entre B2-9 et le moteur. UN FIL DECONNECTE EN SORTIE DE B2-9 |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |

BILAN : Quel est le défaut constaté ?

UN FIL DECONNECTE EN SORTIE DE B2-9

REPARATION : Consignez la machine en présence du professeur. Effectuez la réparation. Déconsigner la machine puis la remettre en marche en réglant les paramètres comme indiqué à la page 1

Taches du livret de suivi individuel de formation à la prévention des risques électriques :

- Niveau B1 B1V :	Tâches 1, 2 et 3

- Niveau BR :		Tâche 1 et 2

| - Analyse des risques |  |
| --- | --- |

| 1 – Identifier les dangers |  |  |  | 2 – Estimer les risques |  |  | 3 - Prévenir les risques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danger Cause du dommage | Situation Dangereuse Opérateur + cause | Evènement dangereux Déclencheur AT | Dommage Lésion | Gravité 1 à 4 | Probabilité 1 à 4 | Priorité 1 à 4 | Prévention existantes | Mesures de prévention à mettre en œuvre |
| Risque de brûlure au niveau de la cuve. | L’opérateur travaille sur la cuve | Contact avec la cuve non refroidie | Brûlure | 1 | 1 | 3 | Thermostat de sécurité | En cas d’ouverture de la zone de malaxage, prévoir des habits et gants protecteurs contre les brûlures Information Attente refroidissement de la cuve |
| Risque électrique. Armoire non IP2x | L’opérateur travaille au voisinage de tension BT zone 4 | Manipulation à proximité pour placer un appareil de mesure | Electrisation Electrocution | 4 | 1 | 2 | Protection différentiellle, balisage | Pose de nappes isolantes devant le jeu de barre Port des EPI |