DEPANNAGE SUR HABILIS + ECOLSAB

Mettez la machine sous tension. Par l’intermédiaire du pupitre de dialogue homme machin (IHM pour Interface Homme Machine), régler les paramètres de temps de malaxage à 300 secondes. Modifier la consigne de température sur le régulateur. Vous pouvez varier cette température de 50°C à 120°C.

Lancer un cycle de séchage et de malaxage en suivant les consignes données par l’IHM. La machine doit se mettre en défaut. Si ce n’est pas le cas, signalez-le au professeur

Vous allez devoir :

- Constater l’état de la machine.

- Evaluer les risques

- Sur une analyse globale, mettre en évidence la partie défaillante. (Méthode FAST)

- Analyser la partie défaillante et classer les hypothèses de pannes par ordre de facilité de test et de probabilité.

- Effectuer les tests.

- Réparer la machine

- Remettre en marche avec les paramètres donnés ci-dessus.

Votre titre d’habilitation est le suivant

|  |  | ## TITRE D’HABILITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : Prénom : Fonction : |  |  | Employeur : Lycée XXXXXX Affectation : Maintenance Industrielle |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel | Symbole |  | Champ d’application |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d’habilitation |  | Domaine de tension | Ouvrages concernés |  | Indications supplémentaires |  |  |  |  |
| Non électricien habilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécutant électricien | B1V |  | BT | Atelier de maintenance |  |  |  |  |  |  |
| Chargé de travaux ou d’interventions | BR |  | BT | Atelier de maintenance |  |  |  |  |  |  |
| Chargé de consignation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habilités spéciaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Le titulaire |  |  | # Pour l’employeur |  |  | Date : |  |  |  |  |
| Signature : |  |  | Nom et prénom |  |  | Validité : |  |  |  |  |
|  |  |  | Fonction | Professeur |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | signature |  |  |  |  |  |  |  |

CONSTATATIONS :

Constater ce qui marche et ce qui ne marche pas en faisant un bilan des voyants et indicateurs.

Etat visuel de la machine :

EVALUATION DES RISQUES :

Complétez la feuille jointe en fin de compte rendu.

ANALYSE GLOBALE DU SYSTEME :

En vous aidant du schéma de puissance, compléter les cases vides de l’analyse par la méthode FAST. Entourer la(es) zones qui vous semblent être défaillantes.

SECHER DU SABLE

Gérer les sécurités et les alimentations

ANALYSE DE LA PARTIE DEFAILLANTE :

Vous ferez apparaître de façon clair (par un schéma, synoptique, croquis, dessin) tous les éléments qui constituent la(es) fonction(s) défaillante(s). Le but étant d’expliquer ensuite vos hypothèses de pannes.

HYPOTHESES :		Faire des hypothèses de pannes en fonction de 2 critères :

La facilité de tests ; les tests visuels sont rapides : contacteur enclenché, voyant allumé, entrées ou sortie d’API allumé.

La probabilité de la panne.

TESTS : Indiquez les tests effectués dans le tableau. Conclure sur chaque test. Prendre les précautions nécessaires.

| Test | Matériel : | Résultats : |
| --- | --- | --- |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |
| Test | Matériel : | Résultats : |
| Conclusion |  |  |

BILAN : Quel est le défaut constaté ?

REPARATION : Consignez la machine en présence du professeur. Effectuez la réparation. Déconsigner la machine puis la remettre en marche en réglant les paramètres comme indiqué à la page 1

Taches du livret de suivi individuel de formation à la prévention des risques électriques :

- Niveau B1 B1V :	Tâches 1, 2 et 3

- Niveau BR :		Tâche 1 et 2

| - Analyse des risques | Date | Equipement |
| --- | --- | --- |
|  | Nom | Activité |

| 1 – Identifier les dangers |  |  |  | 2 – Estimer les risques |  |  | 3 - Prévenir les risques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danger Cause du dommage | Situation Dangereuse Opérateur + cause | Evènement dangereux Déclencheur AT | Dommage Lésion | Gravité 1 à 4 | Probabilité 1 à 4 | Priorité 1 à 4 | Prévention existantes | Mesures de prévention à mettre en œuvre |