## INTERVENTION PALETTICC

1- Présentation.

Afin d’optimiser la cadence du paletticc, on désire modifier le système de montée et de descente du porte griffe. Le circuit du moteur de Montée / Descente sera donc modifié pour y implanter un moteur frein à mono-vitesse piloté par un variateur ATV312. La surveillance du défaut variateur sera gérée par un TSX57.

2-Travail demandé.

- En utilisant la documentation existante avant la modification, donnez les fonctions réalisées par le moteur de déplacement de la griffe en précisant le rôle de chaque contacteur.

|  | Contacteur | Sortie API |
| --- | --- | --- |
| MONTEE | KM2 | Q3.13 |
| DESCENTE | KM3 | Q3.12 |
| PV | KM4 | Q3.14 |
| GV | KM5 | Q3.15 |
| Frein | KM2 en parallèle avec KM3 | x |

- Comment est piloté le frein de ce moteur avant la modification ? KM2 en // avec KM3

- Complétez le schéma proposé pour la modification en utilisant un ATV312.

- Recherchez sur le schéma une entrée libre de l’API pour y implanter l’information défaut du variateur. Proposez une modification du schéma.

- Donner le rôle de KM6 dans la nouvelle armoire. Pourquoi est-il nécessaire ? Piloter le frein sous une tension fixe car en sortie de variateur, la tension varie avec la fréquence

Dans un premier temps, vous allez tester la modification en faisant fonctionner en parallèle le paletticc et l’armoire de la modification qui pilotera un moteur frein posé au sol. On pourra ainsi observer le comportement du nouveau moteur au rytme du fonctionnement de la machine.

- Complétez la feuille « Analyse des risques »

- Effectuez le branchement de la nouvelle armoire.

- Effectuerez la configuration du variateur pour l’adapter au moteur. Régler les paramètres de sécurité. Programmer le variateur pour qu’il fonctionne selon les réglages suivant : GV=30Hz et PV= 5Hz. Acc=2s , Déc = 0.

- Vérifiez le bon fonctionnement de l’entrée de l’API en réalisant un défaut de phase sur en sortie du variateur (Attention à réaliser ce défaut en sécurité)

- Modifiez le programme afin de faire clignoter la balise orange en cas de défaut variateur.

- Procédez aux essais en présence du professeur.

Décâbler votre montage HORS TENSION puis nettoyer et ranger votre poste de travail.

| - Analyse des risques |  |
| --- | --- |

| 1 – Identifier les dangers |  |  |  | 2 – Estimer les risques |  |  | 3 - Prévenir les risques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danger Cause du dommage | Situation Dangereuse Opérateur + cause | Evènement dangereux Déclencheur AT | Dommage Lésion | Gravité 1 à 4 | Probabilité 1 à 4 | Priorité 1 à 4 | Prévention existantes | Mesures de prévention à mettre en œuvre |
| Armoire BT ouverte + Energie potentielle des condensateurs | L’opérateur interveint suite à un défaut variateur le programme armoire ouvert | Un conducteur de puissance se débranche | Electrocution | 4 | 1 | 1 | Dispositif différentiel | Couper le GV2 de protection du variateur. Attendre la décharge du condensateur. Avec les EPI, débrancher sous tension un conducteur de liaison variateur API et le reconnecter sur une borne libre pour qu’il soit fixé |
| Moteur au sol | L’opérateur circule à proximité | Ses pieds butent sur le moteur | Contusions | 2 | 2 | 2 | Balisage | Glisser le moteur sous la P.O. en laissant juste apparaitrel’arbre pour le contrôle du fonctionnement. |
| Chariot en hauteur | L’opérateur travaille dans la zone dangereuse | Chariot descend | Ecrasement | 4 | 1 | 1 | Cartérisation + Sécurité programmée | Information Etayage chariot |