CORRIGE TD/TP MODIFICATION CHARIOT PALETTICC ATV31

- Etude du schéma actuel.

  - Donnez le type de moteur utilisé.

Moteur 2 vitesses à enroulements séparés

  - Comment obtient-on 2 vitesses différentes avec ce type de moteur ?

Ns= f/p. En changeant p (nombre de paires de pôles), on change Ns.

  - Quels sont les 4 cas de fonctionnement possible pour ce moteur. Quels sont les contacteurs utilisés pour chaque cas.

| Descente GV | Descente= KM3 ; GV= KM5 |
| --- | --- |
| Descente PV | Descente= KM3 ; PV= KM4 |
| Montée GV | Montée= KM2 ; GV= KM5 |
| Montée PV | Montée= KM2 ; PV= KM4 |

  - Donnez le rôle des contacts KM2 et KM3 sur les bornes BN1-7 et BN1-8

Ces contacts pilotent la bobine du frein

- Etude mécanique et choix du moteur et du variateur

Le moteur actuel est branché sous 400V, 50Hz. Les 2 vitesses possibles sont 0.3m/s et 0.1m/s. Le poids maximum d’un carton est de 120kg (g=9.81m/s2). Le chariot transporte 2 cartons au maximum. On considèrera un rendement global de 0.75 (crémaillère, pignon, réducteur).

  - Calculez la puissance nécessaire (ramenée sur l’arbre moteur) pour le déplacement du chariot en GV et en PV. Dans quel cas la puissance est-elle maximum ?

P=F.v/η  donc la puissance max sera obtenue pour vmax. 		 F=M.g ;

M=2*120=240kg => F=240*9.81=2354N => Pmax=F.vmax= 2354*0.3/0.75= 942W.

  - Le moteur actuellement sur la machine sera changé. Retrouvez dans la documentation le moteur actuel. En déduire le nombre de pôles du nouveau moteur à commander. Choisissez le dans la documentation.

Le moteur actuellement sur la machine est forcément un 2/6 pôles car la vitesse varie de 0.3 à 0.1m/s.

Le type de moteur actuel est

LS90L ; 2/6 pôles ; 1.5kW+ frein FCR J02.

Si on ne change pas le réducteur, il faudra choisir un moteur 2 pôles 0.75kW soit un

LS90L ; 2 pôles ; 1.5kW + frein FCR J02.

Prévoir la même hauteur d’axe permet de ne pas avoir à modifier le montage mécanique sur le réducteur

  - Choisissez le variateur adapté au moteur

On voit sur le schéma que le variateur aura une alimentation monophasée 230V.  Pour un moteur de 0.75kW, il faudra prendre  un ATV312 HU15M2.

  - Donnez les fréquences de pilotage du variateur associées aux vitesses qu’on veut obtenir. Pour simplifier, on approximera les vitesses à la vitesse de synchronisme.

A 50Hz, la vitesse de déplacement sera de 0.3m/s. Pour obtenir 0.1m/s, il faudra une fréquence de 50/3 =17Hz

  - Calculez le couple nécessaire en sortie du moteur pour soulever la charge.

On sait que la puissance nécessaire pour soulever la charge est 942W. A une vitesse de 2880tr/min (approximativement à 50Hz), le couple résistant est donc P=Tr.Ω => Tr =P/Ω

Ω=2*π*N/60=302rd/s   => Tr=P/Ω=3 N.m = couple resistant ramené sur l’arbre moteur.

  - Le moteur est auto ventilé. Le constructeur indique une perte de couple en régime permanent à basse vitesse. Cette perte de couple permettra-t-elle de soulever la charge. Sinon, à quelle fréquence faut-il limiter la basse vitesse.

Le couple nominal du moteur est donné égal à 4.99N.m (lu dans la doc).

A 17Hz, le variateur diminue le couple disponible sur l’arbre à 0.75 *Tn. Soit à 0.75*4.99= 3.7N.m.

Ce couple est suffisant pour soulever la charge.

17Hz

- Etude du variateur

  - Justifiez l’importance d’une commande séparée du frein dans le cas d’un pilotage par variateur.

A très basse fréquence, la tension appliquée en sortie de variateur sur le moteur est susceptible de ne pas enclencher le frein. Il est donc souhaitable quand on utilise un variateur de piloter le frein de manière séparée.

  - Choisissez le disjoncteur moteur et le contacteur.

On prendra un GV2L20 (18A) et un LCD09B7.

A noter que le GV2L est un disjoncteur moteur magnétique seulement. Il ne sert qu’à la protection contre les courts-circuits. La protection contre les surcharges est assurée par le variateur. De plus, le GV2L est placé coté monophasé donc I = P/(V.I.cosφ) donc 3 fois plus grand que coté triphasé ou I =P/(√3.U.I.cosφ). On peut lire dans la doc qu’en triphasé In=3.5A donc coté monophasé I≈3*3.5=10.5A. A cela il faut rajouter qu’en monophasé, le courant est très déformé et présente un taux d’harmonique élevé.

Le contacteur sera un B7 car la commande est en 24V AC.

  - Quel est l’intérêt d’utiliser le relais R2 du variateur pour piloter le frein.

On a vu qu’à très basse fréquence (approximativement avant 2Hz), le variateur ne permet pas au moteur de développer son couple nominal. R2 permet de ne libérer le frein qu’une fois une valeur de fréquence minimum atteinte.

  - Le contact de défaut du variateur sera renvoyé sur une entrée libre de l’API. La commande du contacteur de frein KM8 sera en 230V AC. Complétez le schéma de la modification en indiquant le nom des contacts utilisés.

Voir schéma joint

- Mode opératoire.

Voir feuilles jointes EN ROUGE = travail du BC ; EN VERT = travail du B2

TP PROGRAMMATION VARIATEUR

3°): Le pilotage du variateur.

3-1	Vous allez d’abord étudier le fonctionnement désiré pour pouvoir choisir le mode de pilotage du variateur.

- En étudiant le schéma du paletticc donné en annexe, complétez le tableau donnant les fonctions de chaque contacteur. Quel est le type de moteur utilisé ?

|  | Contacteur | Sortie API |
| --- | --- | --- |
| MONTEE | KM2 | Q3.13 |
| DESCENTE | KM3 | Q3.12 |
| PV | KM4 | Q3.14 |
| GV | KM5 | Q3.15 |
| Frein | KM2 en parallèle avec KM3 | x |

Moteur asynchrone frein

3-2	Type de commande

Testez les 2 types de commande  fils ou 3 fils.

- Choisissez celle qui est le plus adaptée au paletticc.

La commande 2 fils est la plus adaptée. Pas besoin d’une sortie « STOP» et la commande impulsionnelle n’a aucun intérêt car l’étape du grafcet reste active tant qu’on veut le mouvement

3-3	Les vitesses programmées.

| 4 vitesses LI(PS4) | 2 vitesses LI(PS2) | Consigne de vitesse |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PS4= LI4 | PS2= LI3 |  |  |
| 0 | 0 | Consigne | AI1 déconnecté |
| 0 | 1 | SP2 | =17 |
| 1 | 0 | SP3 | =50 |
| 1 | 1 | SP4 | =0 |

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS DE CONSIGNATION/DECONSIGNATION

| N° d’étape | Poin- -tage | Point d’arrêt | Opérations et mode opératoire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pt arrêt | Recevoir du chargé d’exploitation l’autorisation de travail |
|  |  |  | désignant le chargé de consignation et le chargé de travaux |
| 2 |  | Pt arrêt | Préidentification |
|  |  |  | Analyse des risques voir feuille analyse |
| 3 |  | Pt arrêt | Mettre la machine en position initiale |
|  |  |  | Installer des barres de calage à hauteur d’homme pour le chariot |
|  |  |  | Mettre la machine en marche manuelle |
|  |  |  | Descendre le chariot jusqu’au contact avec les barres de calage |
| 4 |  | Pt arrêt | Arrêter la machine |
|  |  |  | Ouvrir le sectionneur électrique. |
|  |  |  | Mettre un cadenas |
|  |  |  | Ouvrir la manette de sectionnement pneumatique. |
|  |  |  | Signaler la condamnation par une pancarte |
|  |  |  | LES TRAVAUX SONT EFFECTUES |
| 1 |  | Pt arrêt | Recevoir l’avis de fin de travail des mains du chargé de travaux |
| 2 |  | Pt arrêt | Retirer le cadenas sur Q1. |
|  |  |  | Fermer Q1 |
| 3 |  | Pt arrêt | Retirer la pancarte sur la manette de commande du sectionneur |
|  |  |  | Pneumatique |
|  |  |  | Mettre la manette en position de marche |

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS POUR REALISER LES TRAVAUX

| N° d’étape | Poin- -tage | Point d’arrêt | Opérations et mode opératoire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pt arrêt | Recevoir des mains du chargé de consignation l’attestation de |
|  |  |  | première étape de consignation |
| 2 |  | Pt arrêt | Identification du système |
|  |  |  | Balisage devant l’armoire électrique |
| 3 |  | Pt arrêt | Effectuer la VAT au niveau du moteur |
|  |  |  | Effectuer une VAT en aval de Q1 |
| 4 |  | Pt arrêt | Désigner un technicien habilité B1 pour débrancher le moteur |
|  |  |  | Ce technicien débranchera les liaisons KM1=> DJ1 |
|  |  |  | Installera la nouvelle armoire et fera les reconnexions |
| 5 |  | Pt arrêt | Désigner un technicien B0 pour la dépose du motoréducteur |
|  |  |  | Ce technicien séparera le moteur du réducteur et changera le |
|  |  |  | moteur et remettra l’ensemble en place sur le chariot |
| 6 |  | Pt arrêt | Le moteur sera branché sous la nouvelle armoire. |
| 7 |  | Pt arrêt | Retirer les balisages |
| 8 |  | Pt arrêt | Rédaction de l’attestation de fin de travaux. |
|  |  |  | Remise de l’attestation au chargé de consignation |
|  |  |  | Un technicien BR remettra l’installation en état une fois la |
|  |  |  | Machine sous tension. |
|  |  |  | ATTENTION : Risque d’inversion de sens de marche |

ANALYSE DES RISQUES

NOM DE L’EQUIPEMENT :	PALETTICC					EMPLACEMENT : ATELIER MAINTENANCE

RESPONSABLE:	DURAND CHARGE DE CONSIGNATION	TRAVAIL DEMANDE : Consigner la machine en vue de travaux

| Risques : Situation dangereuse, accident potentiel | PLr | Méthode de prévention |
| --- | --- | --- |
| Energie pneumatique Energie électrique : Machine IP2x | S1*F1*P1 a | Couper le sectionneur pneumatique. La purge doit se faire automatiquement. Il reste de la pression sur le vérin de transfert : présence de bloqueurs Pas de risque particulier une fois la machine consignée |
| Chariot en position haute | S2*F1*P2 d | Pour la dépose du moteur, il faudra prévoir de caler le chariot en position intermédiaire pour faciliter le travail sur le moteur. C’est le frein moteur qui tient le chariot en position haute et on doit enlever le moteur. |