| DOCUMENTATION : Schémas de distribution du TGBT et du coffret bureau. Schéma architectural des ateliers. Plan de la baie de brassage. Présentation des réseaux VDI. TRAVAIL DEMANDE : (C2.7 ; C2.6 ; C2.10) Réalisation de prise RJ45, vérification de la liaison. Réalisation de lien RJ45, vérification du lien. Réalisation de brassage téléphonique dans la baie de brassage. Installation et paramétrage d’une caméra IP dans le réseau informatique. Déplacement d’une caméra IP dans le réseau informatique. |  |
| --- | --- |
| 1 - MISE EN SITUATION : |  |

Vous êtes sollicité par le responsable d’une petite entreprise pour réaliser l’installation du réseau de communication du bâtiment.

2 - TRAVAIL DEMANDE :

Câbler une prise de communication.

- Réaliser le câblage de la prise RJ45 située sous le coffret bureau dans le local accueil. On utilisera l’adressage de type B (type utilisé en Europe). L’autre extrémité étant déjà câblée en ACC3.

Outillage à mettre en œuvre :

Vérifier son raccordement. Appareil à utiliser

Procédure de vérification :

Réaliser un brassage téléphonique.

- Réaliser le brassage téléphonique suivant : M. JOLY travaillant au poste Pont Roulant est muté au poste Ascenseur. M. JOLY doit conserver le même numéro de téléphone.

Pour information, le numéro d’appel de l’accueil est le 341.	N.A.(*) : Non Affecté

| Baie de brassage, Blocs lignes téléphoniques |  | 3 41 | 3 42 | 3 43 | 3 44 | 3 45 | 3 46 | 3 47 | 3 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Répartition des lignes téléphoniques | Avant | ACC2 |  |  |  |  | N.A. (*) | CAP 1 | CAP 2 |
|  | Après |  |  |  |  |  |  |  |  |

Procédure :

Tester la ligne depuis le local accueil.

Installer une nouvelle caméra IP au poste		. x

- L’alimentation de la caméra doit être branchée sur une prise rouge. A l’aide des schémas du TGBT et du tableau bureau, préciser la particularité de ce type de prises.

- Selon le poste, identifier le repère de ma prise RJ45 à utiliser dans la baie de brassage : …………..

- Réaliser et vérifier le lien permettant de connecter la nouvelle caméra au réseau.

Brancher la caméra (prise 2P+T rouge).

Connecter la caméra sur le réseau VDI, avec le lien réalisé à la prise RJ45 côté atelier.

Connecter la prise choisie sur une prise du réseau informatique (SWITCH), dans la baie de brassage.

ELEMENTS DE COURS

L’adressage consiste, entre autre, à affecter une adresse unique à chaque machine. Il est vivement conseillé de découper les ensembles d’adresses en plusieurs groupes d’adresses bien distincts (sous-réseaux, subnets) pour prendre en considération, dès le départ, les aspects organisation, optimisation et sécurisation d’un réseau IP.

Une adresse = un entier codé sur 32 bits (donc 4 octets)

Notation « décimale pointée » : 	A	.	B	.	C	.	D

A, B, C, D sont forcément compris entre 0 et 255 (valeur décimale maximale d’un octet).

Classes IP : Des classes d’adresses définissent la grandeur des réseaux.

| Classe A : 126 réseaux de 16 millions d’adresses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | id_reseau |  |  | id_ordinateur |  |  |  |
| Classe B : 16 382 réseaux de 65 536 adresses |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | id_reseau |  |  | id_ordinateur |  |  |
| Classe C : 2 millions de réseaux de 254 adresses |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | id_reseau |  |  | id_ordinateur |  |

Classe A : adresse de début : 010.000.000.000		adresse de fin 126.000.000.000

Classe B : adresse de début : 128.000.000.000		adresse de fin 191.255.000.000

Classe C : adresse de début : 192.000.000.000		adresse de fin 223.255.255.000

Masque de sous-réseau ou netmask : Un masque de sous-réseau identifie une partie de l'adresse IP. C’est un nombre à 32 bits qui se compose d’un ensemble de 1 suivi d’un ensemble de 0.

– Les 1 indiquent la partie réseau

– Les 0 indiquent la partie machine

Exemples avec les classes A, B et C :

– Classe A : en binaire : 11111111 00000000 00000000 00000000   soit en décimal	255.000.000.000

– Classe B : en binaire : 11111111 11111111 00000000 00000000   soit	255.255.000.000

– Classe C : en binaire : 11111111 11111111 11111111 00000000   soit	255.255.255.000

- A l’aide des éléments de cours et du schéma architectural, identifier la classe d’adressage utilisé par l’entreprise :

Classe A X	 Classe B X	 Classe C X

En déduire le masque de sous réseau à utiliser : XXXX.XXXX.XXXX.XXXX	(notation décimale)

- A l’aide de la documentation constructeur, donner l’adresse IP par défaut de la caméra :

XXXX.XXXX.XXXX.XXXX	(notation décimale)

- Objectif : Installer et paramétrer la caméra IP.

Suivre la procédure décrite dans le dossier technique.

Vérifier le fonctionnement de la caméra sur un poste autre que l’accueil.

Régler le focus et la netteté de la caméra (vous utiliserez éventuellement le téléphone).

Déplacer la caméra IP du poste	x

au poste	.

- Identifier l’adresse IP de la caméra :	Avant déplacement :	 XXXX.XXXX.XXXX.XXXX ; prise :

Après déplacement :	 XXXX.XXXX.XXXX.XXXX ; prise :

- Donner successivement les différentes étapes à réaliser afin de paramétrer correctement la caméra.

Retirer une caméra du réseau, la reconfigurer aux paramètres initiaux

(Adresse par défaut ; date par défaut : 01/01/1900 ; langue par défaut : anglaise)

Retirer le lien de cette caméra de la baie de brassage.