Raccords à serrage mécanique utilisés pour l’arrêt des conducteurs nus (Sicame)

- Mâchoires à rainures parallèles types RDU (pour câbles égaux ou inégaux en cuivre)

- Mâchoires ondulées massives pour conducteurs égaux en cuivre

- Corps en laiton forgé.

- Visserie en cuivre à haute résistance, avec rondelle éventail.

Raccords à serrage mécanique utilisés pour l’arrêt des conducteurs nus (Sicame)

- Raccords à rainures parallèles types PGA (conforme à la norme NFC 66-800)

- Conducteur principal et dérivé aluminium ou alliage aluminium.

- Corps en alliage d’aluminium à haute tenue à la corrosion

- Visserie acier, galvanisée à chaud (G) ou inoxydable (X).

- Type F : en option tête fusible. Vis de serrage du conducteur à tête fusible assurant un bon couple de serrage. Ce système garantit la bonne qualité du contact et évite d’endommager les brins des conducteurs. Après rupture de la tête fusible, démontage possible.

- Mâchoires parallèles ondulées pour câbles égaux en aluminium ou en alliage d’aluminium

- Corps en alliage d’aluminium.

- Visserie acier.