- Introduction :

L’attache provisoire s’appelle aussi attache coulissante. Ceci s’explique par le fait que ce type d’attache est remplacé une fois le conducteur réglé et arrêté par une attache définitive.

Elle permet le glissement du conducteur lors de la construction de la ligne (déroulage et réglage) et sa confection s’impose sur tous les supports exceptés ceux d’arrêts.

L’attache provisoire sera utilisée pour les conducteurs en cuivre, alors que dans le cas de conducteurs en almélec on utilisera des poulies de déroulage.

- Mode opératoire :

- Prendre un mètre de cuivre de section 25/10ème,

- Replier chaque extrémité du fil (évite de se blesser),

- Redresser le fil d’attache (s’aider d’un isolateur, d’un poteau bois ou d’un arbre pour le mettre en forme),

- Faire un tour mort autour de la gorge de l’isolateur en prenant le milieu de la longueur du fil de cuivre (figure 1),

- Torsader les deux brins sur une longueur de sept centimètres,

- Former un anneau avec la torsade (attention, l’anneau doit permettre le passage éventuel d’un manchon) (figure 2),

- Fermer l’anneau de l’attache derrière la gorge de l’isolateur (figure 3).

Figure 1

Figure 2

Figure 3