ATTACHE

CROISEE SIMPLE

- Introduction :

Un conducteur électrique nu est maintenu contre la gorge de l’isolateur par une attache.

Les attaches doivent résister aux glissements, aux balancements et aux vibrations des conducteurs. Elles doivent, par un bon serrage contre la gorge, éviter l’usure des conducteurs par frottement contre l’isolateur.

- Attache sur les lignes basse tension :

| Conducteurs de ligne | Attache sur conducteurs |
| --- | --- |
| Types d’attache | Attache croisée simple Alignement et angle |
| Nature du fil d’attache | fil isolé de section 2,5 mm² |
| VDC 3 | Longueur du fil d’attache : 3 mètres |
| VHC 63 VHC 64 | Longueur du fil d’attache : 3 mètres |

Nota :

- Dans les alignements, les conducteurs se fixent dans la gorge latérale de l’isolateur, côté ferrure.

- Dans les angles, les conducteurs se placent du côté extérieur à l’angle, de telle façon qu’ils prennent appui sur l’isolateur.

- ATTACHE CROISEE SIMPLE

- Prendre 3 m de fil cuivre recuit  25/10,

- Le redresser,

- L’enrouler autour des mains,

- Placer le conducteur dans la gorge de l’isolateur,

- Faire devant l’isolateur des spires sur les 2/3 du diamètre D,

- 1 brin du fil d’attache part sur le conducteur de ligne,

- 1 brin du fil d’attache part sous le conducteur de ligne.

- Passer derrière l’isolateur avec les 2 brins,

- Le brin qui était au départ sur le conducteur de ligne arrive au-dessus du conducteur, passe devant les spires et repart en dessous du conducteur de ligne,

- Le brin qui était au départ sous le conducteur de ligne arrive en dessous du conducteur, passe devant les spires et repart au-dessus du conducteur de ligne.

Passer derrière l’isolateur,

Le brin qui arrive sous le conducteur de ligne repart au-dessus après passage devant les spires,

Le brin qui arrive sur le conducteur de ligne repart en dessous après passage devant les spires,

Amorcer des spires jointives de part et d’autre des croisements,

Réaliser 16 spires jointives de chaque côté,

Couper l’excédent de fil d’attache,

Serrer les spires.