Poulies (cegers)

Poulie de déroulage (Fiche technique)

Déroulage d’un câble torsadé à l’aide d’une poulie de déroulage isolante

Caractéristiques mécaniques et hydrauliques :

Réa et chape à volet de retenue du câble, en matériau synthétique

ou revêtus de matériau synthétique. Crochet à émerillon, avec linguet

100 daN au crochet

50 daN

50 daN

de verrouillage, en métal protégé contre la corrosion.

Encombrement : 390 mm x 190 mm x 90 mm

Charge maximale d’utilisation : 50 daN

Marquage :

Nom ou sigle du fabricant,

Deux derniers chiffres de l’année de fabrication,

CMU : 50 daN,

TST BT,

Croquis d’utilisation de la poulie.

Vérification -Maintenance :

Dispositions particulières :

Vérification : L’utilisateur doit, avant emploi, vérifier que la rotation du réa de la poulie de déroulage se fait librement à la main, sans point dur.

Réparation : Le linguet de verrouillage de la poulie de déroulage peut être remplacé par l’utilisateur.

Usage :

Dérouler une torsade de 4 x 25 mm2 maximum.

Poulie de Renvoi (Fiche technique)

Document de référence :

ST BT 310

Caractéristiques générales :

La poulie de renvoie est constituée :

- D’un réa à gorge en matériau synthétique monté sur roulement admettant un diamètre de cordage de 10 mm,

- D’un corps fermé de deux flasques en matériau synthétique,

- D’un crochet à émerillon équipé d’un linguet de sécurité en métal protégé contre la corrosion, ce linguet étant muni d’un anneau de préhension.

Encombrement (linguet en position de fermeture) : 225 mm x 100 mm x 50 mm

Masse : inférieure à 0,6 kg.

Caractéristiques électriques :

Réa et flasques isolants.

Caractéristiques mécaniques et hydrauliques :

CMU : 60 daN

120 daN au crochet

60 daN par brin

Marquage :

Nom ou sigle du fabricant, deux derniers chiffres de l’année de fabrication,

CMU : 60 daN, TST BT, croquis d’utilisation de la poulie.

Domaine d’utilisation :

Aérien

Méthodes de travail :

Distance

Contact

Réparation :

Le linguet de verrouillage à anneau de préhension peut être remplacé par l’utilisateur.

Fonction – Utilisation :

La poulie de renvoi est utilisée pour réaliser des efforts de traction avec une corde de diamètre 10 mm.

La poulie de renvoi est utilisée par exemple, pour :

- Modifier la direction d’un garant de palan 240 daN,

- Assurer à l’aide d’une corde de service de 10 mm le levage de matériels,

- Procéder à l’aide d’une corde de manœuvre associée à une cordelette de retenue ou à une main de serrage, à la dépose d’un branchement.

Elle peut être accrochée par exemple :

- Sur une console,

- Sur l’étrier d’un isolateur d’arrêt par l’intermédiaire d’un étau d’ancrage,

- Sur une cravate,

- Sur un collier à anneaux.