RASPBERRY PI

INSTALLATION-CONFIGURATION
INTERFACES DE COMMUNICATIONS

SPI

Christian Dupaty

BTS Systèmes Numériques

Lycée Fourcade - Gardanne

Académie d’Aix-Marseille

# TP : SPI

A lire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface 
Le bus SPI est un bus de communication synchrone. Contrairement au bus I2C il est full-duplex (une ligne de transmission MOSI et une ligne de réception MISO). Très rapide car sans protocole logiciel, il nécessite en revanche une ligne supplémentaire /CS pour sélectionner l’esclave. Ce bus est donc très utilisé dans les communications locales pour un petit nombre de périphériques. La Raspberry Pi dispose d’un bus SPI et de deux /CS.

Un site donnant un exemple http://www.100randomtasks.com/simple-spi-on-raspberry-pi

Activer le périphérique sur la Raspberry Pi
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Retirer le # devant la ligne spi-bcm2708 
(faire de même pour la ligne I2C si nécessaire)
Redemarrer : sudo reboot now
Après le redémarrage, taper lsmod, les périphériques i2c et SPI doivent apparaitre dans la liste

Installation de la bibliothèque SPI SPIdev et documentation  http://tightdev.net/SpiDev_Doc.pdf 

Pour installer la bibliothèque SPIDEV
mkdir python-spi
cd python-spi
wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/setup.py
wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/spidev_module.c
sudo python setup.py install

Exemple, échange d’un octet : 
Le programme ci-dessous active le SPI 0 puis tous le 1/10s envoie 0x17, la réception est dans resp.
Raspberry Pi possède deux /CS pour le port SPI, dans l’exemple ci-dessous /CS1 est utilisé
Brochage sur le connecteur d’extension Raspberry Pi :
MOSI : 12, MISO :  13, SCLK :  14, CE0 : 10, CE1 : 11

import spidev

import time

spi = spidev.SpiDev() # crée l’objet SPI

spi.open(0, 1) # demarre spi port 0,  (CS) 1

try:

while True:

resp = spi.xfer2([0x17]) # transfer un octet

time.sleep(0.1) # attend 0.1 secondes

except KeyboardInterrupt: # Ctrl+C pour quitter

spi.close() # ferme le peripherique

Résultat de transmission d’un octet (0x17 = 0b00010111), programme ci-dessus
En jaune l’horloge, en bleu /CS, en vert MOSI.

Fonctions de la bibliothèque SPI :
bits_per_word 
Description: nombre de bits par transfert (généralement 8). 
8 ou 16    ex : bits_per_word=8

close 
Syntax: close() 
Retournes: Rine 
Description: désactive l’interface.

cshigh 
Description: indique si CS est actif à l’état haut (généralement CS est actif à l’état bas)
ex : cehight=false

loop 
Description: boucle pour tester l’interface. Ex loop=false

lsbfirst 
Si le poids faible doit être transmis en premier 
ex : lsbfirst=false 
max_speed_hz 
Description: Vitesse de transfert en Hz
ex : max_speed=100000

mode 
Polarité du bus SPI : [CPOL|CPHA]  (voir data sheet du périphérique)
x est compris entre 0b00 = 0 .. 0b11 = 3     ex : mode=0

open 
Syntaxe: open(bus, device) 
Description: active SPI (0 ou 1). Device est le numéro du CS (0 ou 1)

readbytes 
Syntaxe: read(x) 
Retourne: [values] 
Description: Lit x octets dur l’esclave.

threewire 
Description: Propriété des périphériques ne disposant que d’une ligne I/O (voir datasheet du périphérique)
ex : threewire=Thrue

writebytes 
Syntaxe: write([values]) 
Retournes: rien
Description: Ecrit un octet vers l’esclave.

xfer 
Syntaxe: xfer([values],tempo) 
Retourne: [values] 
Description : Echange les données Maitre-Esclave, CS repasse à l’état haut entre les octets. Tempo en μsec entre les octets

xfer2 
Syntaxe: xfer2([values]) 
Retourne: [values] 
Description: Echange les données Maitre-Esclave, CS reste à l’état bas entre les octets

Un exemple SPI : Horloge temps reel, sortie sur le module SPI « Serial 7-Segments 8 digit » MIKROELEKTRONIKA.
http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/serial-7seg-8-digit/

Connexions à réaliser 7SEG-RPi:

VDD 5v GND
CS0 :  RPi 10
MISO : RPi 13
MOSI : RPi 12
SCK (sur RC3_RF3) : RPi 14


La photo ci-dessous montre l’horloge temps réel. La connexion utilise la carte d’extension PiFace (http://www.piface.org.uk/  )

#C.Dupaty 12/2013

#Test SPI : RTC avec module MIKROELEKTRONIKA "serial 7-SEG Display 8-DIGIT"

#!/usr/bin/python

# Horloge

import spidev #bibliotheque SPI

import time   # pour tempo 1s

# active le BUS SPI

spi = spidev.SpiDev()   #nouvel objet SPI

spi.open(0,0)		# sur port SPI 0 CS 0

spi.max_speed_hz = 1000000  # vitesse en Hz

global heu,min,sec,jsemaine,jour,mois,annee # variables globales

# codes 7 segments

code7seg = (0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B)

# tuple des jours de la semaine

nom_jour=('lundi','mardi','mercredi','jeudi','vendredi','samedi','dimanche')

# initialise le MAX7912

def Initialise():

spi.writebytes([0x09])  #decoder BCD

spi.writebytes([0x0])  #(0 pour ne pas decoder)

spi.writebytes([0x0a])   # regle la luminance

spi.writebytes([0x08])   # 17/32

spi.writebytes([0x0b])   # affiche les 8 digits

spi.writebytes([0x07])

spi.writebytes([0x0c])  # power-down mode: 0. normal mode:1

spi.writebytes([0x01])  # (0 pour shutdown)

spi.writebytes([0x0f])  # test display: 1; EOT. display: 0

spi.writebytes([0x00])  # (1 pour test)

# ecriture SPI

def ecr_nb(digit,val):

spi.xfer2([digit,val])

# eteind tous les aff 7seg

def efface():

d=8

while(d):

ecr_nb(d,0b00000000)

d-=1

ecr_nb(3,0b00000001)

ecr_nb(6,0b00000001)

# affiche heu, min sec sur les afficheurs

def aff_heure():

global heu,min,sec

ecr_nb(7,code7seg[heu%10])     #heures

ecr_nb(8,code7seg[heu/10 %10]) #dizaines d heures

ecr_nb(4,code7seg[min%10])     #minutes

ecr_nb(5,code7seg[min/10 %10]) #dizaines de minutes

ecr_nb(1,code7seg[sec%10])     #secondes

ecr_nb(2,code7seg[sec/10 %10]) #dizaines de secondes

# lit l heure systeme et la range dans les variables heu, min, sec

def lit_heure():

global heu,min,sec,jsemaine,jour,mois,annee

t=time.localtime()  # t est un tuple du temps local

heu=t[3]

min=t[4]

sec=t[5]

jsemaine=t[6]

jour=t[2]

mois=t[1]

annee=t[0]

def RTC():

global heu,min,sec,jsemaine,jour,mois,annee

sec+=1         # calcul les nouvelle heure

if sec >= 60:

sec=0

min+=1

if min>=60:

min=0

heu+=1

if heu >=24:

heu=0

lit_heure() # on recharge l heure systeme toutes les 24h

aff_heure()     # l affiche

def main():

global heu,min,sec,jsemaine,jour,mois,annee

Initialise()

efface()

# paramatres du bus SPI

print 'mode : ' ,spi.mode      # mode, phases SCK SDA

print 'cshight : ' ,spi.cshigh # etat de CS

print 'lsbfirst : ' ,spi.lsbfirst  # poids faibles emis en premier ?

print 'threewire : ' ,spi.threewire # SDI est connectee

print 'loop : ' ,spi.loop            # ?

print 'bits_per_word : ' ,spi.bits_per_word # nombre de bits par mot

print 'max_speed_hz : ' ,spi.max_speed_hz   # vitesse en Hz

print 'C EST PARTI CTRL-C pour arreter'

lit_heure()        # lit l heure systeme

while True:

RTC()           # calcule la nouvelle heure

print '%s %2d/%2d/%4d - %2d:%2d:%2d'%(nom_jour[jsemaine],jour,mois,annee,heu,min,sec)

time.sleep(1)  # libere le processeur pour 1s

if __name__ == '__main__':

main()