RASPBERRY PI

INSTALLATION-CONFIGURATION
INTERFACES DE COMMUNICATIONS

INSTALLATION et CONFIGURATION

Christian Dupaty

BTS Systèmes Numériques

Lycée Fourcade - Gardanne

Académie d’Aix-Marseille

# TP Installation de l’OS

La carte Raspberry Pi nécessite un système d’exploitation (Opération Système ou OS) pour fonctionner qui doit être installé sur la carte SD.

Récupérer l’OS ici : http://www.raspberrypi.org/downloads
Sur un ordinateur PC, formater une carte SD (au moins 4GB, mais 8GB est préférable) à l’aide de https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 
Le guide d’installation est ici : http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/04/quick-start-guide-v2_1.pdf

Après avoir formaté la carte SD et copié l’OS dedans, placer la carte SD dans son support.
Câbler un écran avec le câble HDMI, un clavier USB et l’alimentation. Si un choix est proposé, sélectionner l’OS RASPBIAN.
Patienter … L’installation dure plusieurs minutes.

Au premier démarrage, un menu de ce type apparait

expand_rootfs permet l’exploitation de toute la mémoire de la carte SD
change pass : le mot de passe par défaut de l’utilisateur « pi » est « raspberry » (ne le changer pas)
Vous pouvez si nécessaire indiquer votre emplacement géographique et heure, (locale et timezone).
Activez la camera, le serveur SSH, le module SPI.
Remarque : ce menu sera accessible par la suite par la commande  Linux : sudo raspi-config

Terminer et redémarrer la RPi : sudo reboot

Après le redémarrage l’invite de commande apparait sur l’écran :

Raspbian GNU/Linux 7 raspberri tty1
raspberri login : _

La configuration fine de l’ordinateur est décrite ici : http://elinux.org/RPi_config.txt

Pour se connecter à un réseau WIFI :  sudo nano /etc/network/interfaces
Modifier le fichier comme ci-dessous :
- ssid est le nom de la borne WIFI
- password est le mot de passe pour l’accès WIFI

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
     wpa-ssid "ssid"
     wpa-psk "password"

CTRL-X puis Y pour quitter l’éditeur

Puis : sudo reboot
La Raspberry Pi est maintenant opérationnelle et connectée au réseau WIFI.
Pour connaitre la version du Firmware : /opt/vc/bin/vcgencmd version

Il est souvent plus pratique de contrôler l’ordinateur RPi depuis un PC avec une connexion SSH, le TP « configuration client SSH » décrit cette procédure.