FICHE DE SYNTHESE page 1 / 1 .

  CE QUE J’AI APPRIS dans ce t.p:

 Identifier les solutions constructives associées aux fonctions techniques:

-Analyser les fonctions d’un système en conduisant des essais, des observations

et des mesures.

-Identifier les composants actifs dans la réalisation d’une fonction d’un système

(fonction principale ou fonction contrainte).

-Décoder la décomposition de cette fonction dans un diagramme d’analyse

descendante FAST (Function Analysis System Technic).

Exemple :  REALISATION TECHNIQUE DE LA FONCTION FC 112 :

Fonction		    Fonctions			Fonctions			Solutions

Contraintes	    Composantes		Elémentaires		Techniques

FC1		    FC11			FC111

Etre		    Etre mise en		Alimenter l’élément		Chaîne fonctionnelle

commandée	    service			chauffant en énergie	CF111/112:

par l’utilisateur	    manuellement		électrique			Bouton M/A,											 			basculeur 121 et 													ressort de rappel 122,

FC12			FC112			poussoir céramique 124,

Etre mise hors		Couper l’alimentation      lames de  contact

service			électrique de 		internes du bloc			    		    manuellement		l’élément chauffant		régulateur.

 Définir les liaisons entre sous-ensembles dans une configuration et pour une

fonction donnée:

Rechercher les degrés de liberté :	 Identifier la liaison :