| Nom : Date : | Evaluation Formative |  |  |  |  |  | TP N°8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bac Pro Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSSIER : découverte professionnelle Thème : Sélection d’un évaporateur frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taches : Cette séquence participe à développer les taches professionnelles suivantes : - T1.1 : Prise en charge d’un dossier technique - T1.3 : Appréciation des coûts de réalisation et d’intervention d’une installation |  |  | Pré requis : Les élèves sont déjà capables de : - D’identifier les composants d’un circuit frigorifique |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs : À l’issue de la séquence, les élèves seront capables, de sélectionner un évaporateur et d’établir un bon de commande. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES |  | On donne Conditions - Ressources |  | On demande Etre capable de |  |  |  |  |  |
| C 1.1 : Collecter, identifier, lister, relever des données |  | CCTP PLAN du supermarché Document Guide |  | Analyser le CCTP Repérer dans le plan Compléter des documents |  |  |  |  |  |
| C 1.3 : Concevoir, dimensionner, choisir une solution technologique |  | Document Guide Document constructeur |  | Suivre des méthodes Lire une documentation constructeur |  |  |  |  |  |
| Critères de réussite : Avoir été capable : |  |  |  |  | NM | IM |  | M | PM |
| De sélectionner le modèle d’évaporateur adapté à la CF 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De compléter un bon de commande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savoirs Associés : - S 3.1 : Documents descriptifs et quantitatifs - S 5.2 : Dimensionnement, sélection et implantation - S 5.3 : Systèmes frigorifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contexte

Vous devez réaliser l’étude et la sélection de l’évaporateur frigorifique alimentant une chambre froide positive CF 2 d’une surface de vente « champion » située à Nîmes.

La production frigorifique est autonome. Le fluide frigorigène utilisé est le R 134A.

Vous disposez :

- Le plan de la surface de vente

- Un extrait du CCTP

- Des catalogues fournisseurs

- De documents guides

Vous devez :

- Sélectionner le modèle d’évaporateur (page 8 à compléter) en vous aidant du document guide « sélection évaporateur»

- Compléter un bon de commande (page 9 à compléter)

DOCUMENT GUIDE

Sélection évaporateur

Pour sélectionner un évaporateur chez un constructeur, il faut vérifier plusieurs points :

- Quel fluide frigorigène utilise t’on ?

- Quelle est la puissance frigorifique que cet échangeur doit absorber ?

- Quelles sont les températures nominales d’évaporation et du fluide à refroidir ?

- Que doit on refroidir ? De l’eau claire, de l’eau glycolée, du jus de fruit, de l’air ?

- Que doit on conserver dans la chambre ? Des fruits, du fromage, des produits emballés ?

- L’ambiance est elle agressive ?

- Quelles sont les dimensions de la chambre ?

- Il y a t’il des contraintes quant au bruit des ventilateurs ?

- Le personnel travaille t’il en permanence dans le local réfrigéré ?

Méthode de sélection en fonction du fabriquant

DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR

Sélection de l’évaporateur

pour la chambre froide CF 2

METHODE CONSTRUCTEUR « FRIGA-BOHN»

Puissance évaporateur  aux conditions de fonctionnement : .……………………………

Coefficient d’hygrométrie: ………………………………….

Coefficient correction de DT1: ……………………………..

Coefficient de fluide frigorigène : ………………………….

Coefficient de matériau d’ailettes: …………………………

Puissance évaporateur aux conditions constructeurs :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Modèle du condenseur de marque FRIGA-BOHN en justifiant votre choix :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Sté FROID 30

| ##### Quantité | ##### Article | ##### Description | ##### Remise % | ##### H.T. | ##### Prix unitaire | ##### Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TOTAL HT |  |
|  |  |  |  |  | T.V.A |  |
|  |  |  |  |  | Montant TTC |  |

| N° de commande : |  |
| --- | --- |
| Date de commande : |  |
| Réf. Client : |  |

## DEVIS