Fiche N°3 : Sauvegarde / restitution d’un programme

6

# 1- Sauvegarde sur le disque dur du PC

Lorsque le grafcet en CHART et les sorties en POS sont validés, vous sauvegardez le programme soit :

- en cliquant sur l’icône

Ou

- en cliquant FICHIER puis ENREGISTRER

puis donner un nom au programme puis OK

# 2- Restitution d’un programme à partir du disque dur

Pour ouvrir une application sauvegardée, 2 méthodes soit :

- en cliquant sur l’icône

Ou

- en cliquant sur FICHIER puis OUVRIR

# 3- Sauvegarde sur une disquette

1er cas : le programme est sauvegardé sur le disque dur

Avec l’explorateur Windows, ouvrir le répertoire PL7 USER, sélectionner le fichier, faire un clic droit de souris, sélectionner ENVOYER VERS puis lecteur A :

2ème cas : sauvegarde directe sur disquette

Avec la souris, remonter l’arborescence du disque dur jusqu’à sélectionner le lecteur de disquette A, puis faire enregistrer  et OK

# 4- Restitution à partir d’une disquette

Coller le fichier sélectionné sur la disquette, dans le répertoire PL7 USER

-V- Transfert d’un programme PC  API et Mise au point

# -5-1- Transfert PC  API

2 méthodes, cliquer sur :

- l’icône                            puis PC vers API, et confirmer votre choix

Ou

- AP puis TRANSFERER puis PC vers API

En bas de l’écran, un vu-mètre montre le transfert du programme. En cas de problème, un message d’erreur s ‘affiche.

# -5-2- Mise au point

2 méthodes, cliquer sur :

l’icône

##### Lancer la MISE au POINT

- l’étape active est surlignée en noir

- Si avec un clic droit de la souris, on ouvre une transition, on visualise l’état des entrées

- En POS, on visualise de la même façon :

- l’activation des sorties

- l’écoulement d’une temporisation

- l’incrémentation d’un compteur

Ou

- AP puis CONNECTER

Mettre API en RUN

Mettre API en STOP

# -5-3- Transfert API  PC

2 méthodes, cliquer sur :

- l’icône                            puis API vers PC, et confirmer votre choix

Ou

- AP puis TRANSFERER puis API vers PC

En bas de l’écran, un vu-mètre montre le transfert du programme. En cas de problème, un message d’erreur s ‘affiche.