Méthode de réglage de l’entrefer d’un frein moteur

- Mise en situation :

A l’atelier  sur tout système à organe tournant, lorsque l’opérateur coupe l’énergie électrique, d’une manière ou d’une autre (pédale d’arrêt, arrêt d’urgence, ouverture de carter) tout élément tournant doit être arrêté.

La mise hors énergie électrique doit conduire à un freinage de l’élément tournant. (voir schéma électrique)

- Problème :

Le système de freinage proposé  est celui d’une fraiseuse. Le moteur d’entraînement de la boîte de vitesse est équipé d’un freinage par non alimentation de l’électroaimant.

On appelle ce procédé : la logique positive.

Lorsque le moteur est alimenté, les trois électroaimants le sont aussi. Ce qui permet le dégagement du ferrodo par rapport à l’organe disque fixé sur le rotor.

Afin que les électroaimants fonctionnent correctement, le constructeur préconise un jeu de l’entrefer de 0.5mm à 0.7mm

a

b

c

- Méthode de réglage :

Pour gagner du temps sur le réglage, une méthode s’impose : Les chaînes de cotes

- Etablir la chaîne de cote liée au jeu Ja. On considèrera que la pièce 1 et la pièce 2 sont une seule et même pièce

- En fonction du jeu maxi, déterminer la cote de réglage.

- Desserer l’écrou « a » jusqu’à obtenir la cote voulue à l’aide du pied à coulisse.

- Serrer l’écrou « b »

- Serrer le contre-écrou « c » pour sceller le réglage

Electroaimant

Socle

Ferrodo

Support Ferrodo

Support électroaimant

a3 = a1 + Ja + a2

a1

a2

a3

# Ja

- Contrôle :

Le contrôle doit être effectué pour être sûr que le réglage obtenu soit dans les tolérances préconisées par le constructeur.

Il sera fait à l’aide du jeu de cales d’épaisseur.