STABILITE DES CONSTRUCTIONS BOIS - MAQUETTE PEDAGOGIQUE

1 - Principe

Aborder les principes de stabilisation des constructions bois (poutre au vent, palée de stabilité, contreventement) à l'aide d'une maquette pédagogique permettant de mettre en œuvre des situations diverses.

2- Présentation de la maquette pédagogique

Composition :	5 portiques (poteaux + moises), barres bi articulées, 3 pannes par travée.

L'ensemble est assemblé par des petites équerres et fixé sur un support CP 1700 x 600.

Les poteaux, moises et pannes sont percées (ø4) pour recevoir les équerres et des systèmes de 			stabilisation : diaphragme, diagonales, liens, verticaux pleins(voir ci dessous). L'ensemble des 			liaisons est assuré par des boulons ø3.

Descriptif :	poteau 12 x 20 x 350

moises 12 x 20 x 514

pannes 12 x 20 x 364

équerres métalliques 25 x 25 x 10 (ép. 2)

Le contreventement en toiture pourra être assuré par :

- des diaphragmes CP5 mm

- des grandes diagonales (alu, 15 x 2)

- des petites diagonales (alu 15 x 2)

Le contreventement en pignon et en façade pourra être assuré par :

- des verticaux pleins CP5 mm

- des grandes diagonales (alu, 15 x 2)

- des petites diagonales (alu 15 x 2)

- des liens (alu 15 x 2)

3- Plans de fabrication

voir fichier Cadwork et pdf ci joints.

4- Exemples d'exploitation pédagogique

Compte tenu de son caractère modulable, il sera possible de définir des situations pédagogiques variées. Quelques exemples sont présentés ci-dessous :

EXEMPLE 1 :

Le système n'est pas équipé de stabilités. Il s'agira d'appréhender l'instabilité des porteurs dans les deux directions principales de la construction.

EXEMPLE 2 :

Le système est équipé des stabilités ci contre.

Est ce suffisant ?

Le gabarit intérieur ne doit pas être modifié

Proposer une solution stable, et expérimenter.

EXEMPLE 3 :

Le système est équipé des stabilités ci contre.

Est ce suffisant ?

Le gabarit intérieur ne doit pas être modifié

Proposer une solution stable, et expérimenter.

EXEMPLE 4 :

Commenter les stabilités en toiture PAV proposées ci dessous.

Est ce suffisant ?

Le gabarit intérieur ne doit pas être modifié

Proposer une solution stable, et expérimenter.

EXEMPLE 5 :

La PAV ci dessous a été réalisée.

Commenter son fonctionnement.

Proposer et expérimenter des solutions de palées de stabilité.

Le gabarit intérieur ne doit pas être modifié

Proposer une solution stable, et expérimenter.

EXEMPLE 6 :

Les stabilités des parois sont disposées selon le schéma ci-contre.

Commenter son fonctionnement.

Proposer et expérimenter des solutions de stabilité de la toiture.

Le gabarit intérieur ne doit pas être modifié

Proposer une solution stable, et expérimenter.