| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 1 |
| --- | --- | --- |

CAS 1							CAS 2

1	Solive	100 x 200 C24

2	Panneaux particules ep 19 mm, poids volumique 700 daN/m3

3	Moquette 3 mm, poids surfacique 2 daN/m²

4	Isolant phonique ep 5mm, poids volumique 1 kN/m3

5	Parquet bois (non présent dans les plans)

6	BA13

7	Isolant Thermique 175mm, poids volumique 35 daN/m3

8	Film plastique (poids négligeable)

9	Chape béton armé ep 40 mm, poids volumique 25 kN/m3

10	Carrelage ep 5mm, poids surfacique 0.13 kN/m2

11	Ossature support de BA13, 3 daN/m²

Entraxe solive 	50 cm

Portée solive	4,5 m

Charges d’exploitation	Q, 150 daN/m²

Pour les deux cas ci-dessus :

a) 	Charge G en kN/m² de plancher CAS 1

b) 	Charge G en kN/m² de plancher CAS 2

c)	Charge G en kN/m de solive CAS 1

d)	Charge G en kN/m de solive CAS 2

e)	Charge Q en kN/m de solive CAS 1 et CAS 2