| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 1 |
| --- | --- | --- |

CAS 1							CAS 2

1	Solive	100 x 200 C24

2	Panneaux particules ep 19 mm, poids volumique 700 daN/m3

3	Moquette 3 mm, poids surfacique 2 daN/m²

4	Isolant phonique ep 5mm, poids volumique 1 kN/m3

5	Parquet bois (non présent dans les plans)

6	BA13

7	Isolant Thermique 175mm, poids volumique 35 daN/m3

8	Film plastique (poids négligeable)

9	Chape béton armé ep 40 mm, poids volumique 25 kN/m3

10	Carrelage ep 5mm, poids surfacique 0.13 kN/m2

11	Ossature support de BA13, 3 daN/m²

Entraxe solive 	50 cm

Portée solive	4,5 m

Charges d’exploitation	Q, 150 daN/m²

Pour les deux cas ci-dessus :

a) 	Charge G en kN/m² de plancher CAS 1

10	Carrelage					0.13 kN/m²

9	Chape		25 kN/m² x 0.04 m		1.00 kN/m²

8	Film		négligeable

2	PP		7 kN/m3 x 0.019 m		0.13 kN/m²

→		1.26 kN/m²

b) 	Charge G en kN/m² de plancher CAS 2

3	Moquette					0.02 kN/m²

2	PP		7 kN/m3 x 0.019 m		0.13 kN/m²

4	Isolant phonique 1 kN/m3 x 0.005 m		0.005 kN/m²

2	PP		7 kN/m3 x 0.019 m		0.13 kN/m²

7	Isolant Thermique 0.35 kN/m3 x 0.175 m	0.06 kN/m²

11	Ossature support BA13				0.03 kN//m²

6	BA13 		1 kN/m3 x 0.013		0.13 kN/m²

→		0.51 kN/m²

c)	Charge G en kN/m de solive CAS 1

G = (poids du chargement x entraxe) + poids propre de la solive

pp solive	0.1 m x 0.2 m x 5 kN/m3  	0.10 kN/m

G     		[1.26 kN/m² x 0.5 m (entraxe)] + 0.1 kN/m  = 0.73 kN/m

d)	Charge G en kN/m de solive CAS 2

G = (poids du chargement x entraxe) + poids propre de la solive

pp solive	0.1 m x 0.2 m x 5 kN/m3  	0.10 kN/m

G     		[0.73 kN/m² x 0.5 m (entraxe)] + 0.1 kN/m  = 0.47 kN/m

e)	Charge Q en kN/m de solive CAS 1 et CAS 2

Q = Charge d’exploitation  x entraxe

Q     		[1.5 kN/m² x 0.5 m (entraxe)] = 0.75 kN/m